| 比赛日期： | ＿＿年＿月＿日 |  | 考 核 起 止 时 间 | ＿ ＿时＿ ＿分至 ＿＿时＿＿分 共＿＿＿分钟 |  | 总分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操 作 总 分 | 1120分折算为50分 |  | 考 核 额 定 时 间 | 40分钟 | 第________场 第________工位 |  |  |  |
| 考 核 项 目 | 配分 | 考核内容、要求及评分标准 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 得分 |
| 氮气充压 | 80分 | - 打开N2充压阀V2给吸收段充压 - 压力升至1.0MPa - 当压力升至1.0MPa后，关闭V2 阀 - 打开N2充压阀V20给解吸段充压 - P升至0.5MPa - 当Ｐ升至０．５MPA，关V20阀 |  |  |  | 10 20 10 10 20 10 |  |  |
| 吸收塔进吸收油 | 80分 | - 开引油阀至开度50%左右，给油罐C6油 - 液位至50%以上，关V9阀 - 打开P-101A泵前阀VI9 - 启动泵P-101A - 打开P-101A泵后阀V10 - 打开调节阀FV103前阀VI1 - 打开调节阀FV103前阀VI2 - 开调节阀FV103至30%为吸收塔进油 |  |  |  | 10 10 10 10 10 10 10 10 |  |  |
| 考 核 项 目 | 配分 | 考核内容、要求及评分标准 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 得分 |
| 解吸塔进吸收油 | 90分 | - 液位升至50%以上打开VI3 - 打开阀VI4 - 打开调节阀FV104开度为50% - D-101液位60%，必要时充新油 - 调FV103和104开度T-101液位50% |  |  |  | 10 10 10 30 30 |  |  |
| C6油冷循环 | 220分 | - 打开阀VI13 - 打开阀VI14 - 打开LV104，向D-101倒油 - 调LV104，T-102液位在50% - 将LIC104投自动 - 将LIC104设定50% - 稳定后将FIC104投串级 - 调FV103，流量13.5T/H，将FRC103自动 - 将FRC103投自动 - 将FRC103设定在13.5T/H - D-101液位在60%左右 - D-101液位在50%左右 |  |  |  | 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 30 30 |  |  |
| 考 核 项 目 | 配分 | 考核内容、要求及评分标准 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 得分 |
| 向D-103进C4物料 | 20分 | - 开V21阀向D-103注入C4液位＞40% - 关闭V21阀 |  |  |  | 10 10 |  |  |
| T-102再沸器投入使用 | 180分 | 1. D-103液位＞40%，打开VI7阀 2. 打开阀VI8 3. 将TIC103投自动 4. TIC103设定在5° 5. 调节TI103至5° 6. 打开阀VI17 7. 打开阀VI18 8. 手开PV105至70% 9. 打开阀VI23 10. 打开阀VI24 11. 手开FV108至50% 12. 打开阀VI19 13. 打开阀VI20 14. 调节PV104，塔压在0.5MPa |  |  |  | 10 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 30 |  |  |
| 考 核 项 目 | 配分 | 考核内容、要求及评分标准 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 得分 |
| T-102回流的建立 | 140分 | - TI106＞45℃，打开VI25 - 启动泵P-102A - 打开阀VI26 - 打开阀VI15 - 打开阀VI16 - 手开FV106＞2T/h，塔温＞51℃ - 塔温＞51℃ - 将TIC107投自动 - 将TI107设定102℃ - 将FIC108投串级 - 将TIC107在102℃ |  |  |  | 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 30 |  |  |
| 考 核 项 目 | 配分 | 考核内容、要求及评分标准 |  |  |  | 配分 | 扣分 | 得分 |
| 进富气 | 310分 | - 开V4阀，用冷凝气E-101 - 逐开富气阀进料V - FI101流量5T/H - 打开VI5阀 - 打开VI6阀 - 手制PV103P1.2MPa富气稳定投自动 - 设PIC103 1.2MPa - PIC103稳定在1.2MPa - 手制PV105，塔P0.5MPa高后排气 - 压力稳定后，PIC105投自动 - PIC105设定在0.5MPa - PIC104投自动 - PIC104设定在0.5MPa - 塔温压稳定后，手制8.0后投自动 - FIC106在8.0T/H - FIC106显示8.0T/H - D-103液位＞50%后打开V21 - 打开VI22 - 手调LV105稳定在50% - 将LIC105投自动 - 将LIC105设定在50% |  |  |  | 10 10 30 10 10 10 10 30 30 10 10 10 10 10 10 30 10 10 30 10 10 |  |  |