第十三届职业技能大赛青岛海湾集团赛区化工总控工题库

一、单选

1.将等物质的量的SO2 .H2S于常温下在定容的密闭容器中充分反应后恢复到常温，容器内压力是原压力的（     ）。

A.1/2    B.1/4     C.＜1/4    D.＞1/4

2.NaCl水溶液和纯水经半透膜达渗透平衡时，该体系的自由度是（    ）。

A.1    B.2    C.3    D.4

3.将Mg.Al.Zn分别放入相同溶质质量分数的盐酸中，反应完全后，放出的氢气质量相同，其可能原因是（     ）

A.放入的三种金属质量相同，盐酸足量    B.放入的Mg.Al.Zn的质量比为12:18:32.5，盐酸足量

C.盐酸质量相同，放入足量的三种金属     D.放入盐酸的质量比为3:2:1，反应后无盐酸剩余

4.一个人精确地计算了他一天当中做功所需付出的能量，包括工作.学习.运动.散步.读书.看电视，甚至做梦等，共12800kJ。所以他认为每天所需摄取的能量总值就是12800kJ。这个结论是否正确？（    ）

A.正确 B.不正确，违背热力学第一定律  C.不正确，违背热力学第二定律 D.很难说

5.烃类裂解制乙烯过程正确的操作条件是（    ）

A低温.低压.长时间  B高温.低压.短时间  C高温.低压.长时间  D高温.高压.短时间

6.在适宜的工艺条件下，烃类裂解可以得到以下产物（   ）

A乙炔.乙烯.乙醇.乙酸.丁烯.芳烃  B乙炔.乙烯.丙烯.丁烯.丁二烯.芳烃

C乙炔.乙烯.乙醛.丁烯.丁二烯.芳烃  D乙醇.乙烯.丙烯.丁烯.丁二烯.芳烃

7.下列烃类裂解时，乙烯收率由高到低的次序是（    ）

A烷烃＞单环芳烃＞环烷烃＞多环芳烃  B烷烃＞环烷烃＞单环芳烃＞多环芳烃

C环烷烃＞烷烃＞单环芳烃＞多环芳烃  D环烷烃＞单环芳烃＞烷烃＞多环芳烃

8.以下列烃为原料的裂解反应，所得氢收率由高到低的排列顺序为（   ）

A正已烷＞正丁烷＞异丁烷         B正丁烷＞正已烷＞异丁烷

C正已烷＞异丁烷＞正丁烷         D异丁烷＞正丁烷＞正已烷

9.碱洗的目的是为了脱除裂解气中的（    ）气体

A.H2S+CO2   B.H2S+CO    C.CO+CO2    D.CH4+CO

10.在维修离心水泵的叶轮时，要求叶轮的进口端和出口端的外圆，其径向跳动量一般不应超过（      ）

A.0.02mm         B.0.05mm          C.0.08mm           D.0.10mm

11.一种30℃流体加热到80℃，下列四种热流体的热量都能满足要求，选（  ）有利于节能

A.400℃的蒸汽         B.300℃的蒸汽         C.200℃的蒸汽        D.150℃的蒸汽

12. 用板框压滤机组合时，应将板.框按（    ）顺序安装

A.123123123···    B.123212321···    C.3121212···    D.132132132···

13.螺纹管的外表面可扩展为光管的（     ）倍

A.1.5～2.5    B.2.2～2.5    C.2.2～2.7    D.2.5～2.8

14.某筛板精馏塔在操作一段时间后，分离效率降低，且全塔压降增加，其原因及应采取的措施是（    ）

A.塔板受腐蚀，孔径增大，产生漏液，应增加塔釜热负荷

B.筛孔被堵塞，孔径减小，孔速增加，雾沫夹带严重，应降低负荷操作

C.踏板脱落，理论板数减少，应停工检修  D.降液管折断，气体短路，需要更换降液管

15.操作中的精馏塔，若保持F.xF.q和提馏段气相流量V’不变，减小塔顶产品量D，则变化结果是（    ）

A. xD增加，xW增加    B. xD减小，xW减小    C. xD增加，xW减小    D. xD减小，xW增加

16.精馏塔釜温度指示较实际温度高，会造成（     ）

A.轻组分损失增加 B.塔顶馏出物作为产品不合格  C.釜液作为产品质量不合格  D.可能造成塔板严重漏液

17.某二元混合物，若液相组成xA为0.45，相应的泡点温度为t1；气相组成yA为0.45，相应的露点温度为t2，则（     ）

A. t1＜t2    B. t1＝t2    C. t1＞t2    D.不能判断

18.某二元混合物，α=3，全回流条件下xn=0.3，yn-1=（    ）

A.0.9    B.0.3    C.0.854    D.0.794

19.以下物质从70℃降低到50℃，不析出结晶的是（    ）

A.饱和KBr溶液    B. 饱和Na2SO4溶液    C. 饱和KNO3溶液    D. 饱和KCl溶液

20.在一填料塔中用净油来吸收混合气体中的苯，已知混合气体的总量为1000m3/h其中苯的体积分数为4％，操作压力为101.3kPa，温度为293K，吸收剂的用量为103kmol/h，要求吸收率为80％，塔底苯溶液的浓度为（    ）kmol/L

A.0.01    B.0.013    C.0.02    D.0.026

21.测得某碱液蒸发器中蒸发室内二次蒸汽的压力为p，碱液沸点为t。今若据p去查水的汽化潜热rp与据t去查水的汽化潜热rt，可断定rp与rt的相对大小为（    ）

A. rp＞rt    B. rp＜rt    C. rp＝rt    D.无法确定关系，不好比

22.单效蒸发器，将某水溶液从14%连续浓缩至30%，原料液沸点进料，加热蒸汽的温度为96.2℃，有效传热温差为11.2℃，二次蒸汽的温度为75.4℃，溶液的沸点升高为（  ）℃。

A.11.2    B.20.8    C.85    D.9.6

23.在对峙反应A+B⇔C+D中加入催化剂（k1.k2分别为正.逆向反应速率常数），则（    ）

A.k1.k2都增大，k1/k2增大    B.k1增大，k2减小，k1/k2增大

C.k1.k2都增大，k1/k2不变    D.k1和k2都增大，k1/k2减小

24.制备好的催化剂在使用的活化过程中常伴随着（   ）

A.化学变化和物理变化 B.化学变化和热量变化    C.物理变化和热量变化    D.温度变化和压力变化

25.下列基准物质的干燥条件正确的是（    ）

A.H2C2O4·2H2O放在空的干燥器中  B.NaCl放在空的干燥器中

C.Na2CO3在105～110℃电烘箱中  D.邻苯二甲酸氢钾在500～600℃的电烘箱中

26.用Na2C2O4标定高锰酸钾时，刚开始褪色较慢，但之后褪色变快的原因是（   ）

A.温度过低    B.反应进行后，温度升高    C.Mn2+催化作用    D.高锰酸钾浓度变小

27.测定某混合碱时，用酚酞作指示剂时所消耗的盐酸标准溶液比继续加甲基橙作指示剂所消耗的盐酸标准溶液多，说明该混合碱的组成为（   ）

A.Na2CO3+NaHCO3    B.Na2CO3+NaOH    C.NaHCO3+NaOH    D.Na2CO3

28.两个电阻，并联时的功率比为16:9，若将它们串联，则两电阻上的功率比将是（     ）

A.4:3    B.9:16    C.3:4    D.16:9

29.如图所示电路中，流经三个电阻的电流分别为I1.I2和I3。若已知R1.R2和R3，则I1/I3=（    ）

A.R3/(R1+R2)  B.R3/(R1+R2)R2   C.(R3+R2)/(R1+R2)   D.R3/R1

30.如果工艺上要求测量650℃的温度，测量结果要求自动记录，可选择的测量元件和显示仪表是（    ）

A.热电阻配电子平衡电桥  B.热电偶配电子电位差计 C.热电阻配动圈表XCZ-102  D.热电偶配冬泉表XCZ-101

31.如果工艺上要求测量950℃的温度，测量结果要求远传指示，可选择的测量元件和显示仪表是（    ）

A.热电阻配电子平衡电桥 B.热电偶配电子电位差计  C.热电偶配动圈表XCZ-102  D.热电偶配动圈表XCZ-101

32.下列不属于电气防火防爆基本措施的是（    ）

A.消除或减少爆炸性混合物  B.爆炸危险环境接地和为零

C.消除引燃物  D.使消防用电设备配电线路与其他动力，照明线路具有共同供电电路

33.下面关于裂解气分离流程说法正确的是（  ）

A一套乙烯装置采用哪种流程，主要取决于流程对所需处理裂解气的适应性.能量消耗.运转周期及稳定性.装置投资等几方面

B一套乙烯装置分离收率和分离流程顺序关系很大，顺序分离流程和前脱乙烷流程.前脱丙烷流程相比乙烯收率高

C顺序分离流程适应于轻质油作裂解原料的裂解气的分离，同时适宜采用前加氢工艺

D前脱丙烷流程中，碳三.碳四馏分不进入脱甲烷塔，冷量利用合理，可以节省耐低温和金刚用量

34.关于冷箱中流体甲烷的节流膨胀，下列说法正确的是（   ）

A等焓膨胀，压力降越大，节流后温度越高B等焓膨胀，压力降越大，节流后温度越低

C等熵膨胀，压力降越大，节流后温度越高D等熵膨胀，压力降越大，节流后温度越低

35.裂解气中酸性气体的脱除，通常采用乙醇胺法和碱洗发，两者比较（    ）

A乙醇胺法吸收酸性气体更彻底             B乙醇胺法中乙醇胺可回收重复利用

C碱洗发更适用于酸性气体含量高的裂解气   D碱洗发中碱液消耗量小，更经济

36.按照离心泵完好标准，轻石脑油返输用离心泵，其机械密封允许泄漏量（ ）

A.比液化气的允许泄漏量多5滴B.每分钟5滴C. 每分钟10滴D. 每分钟15滴

37.低温乙烯泵的泵出口最小流量止回阀在（   ）打开

A.泵出口流量超过定额流量的25% B. 泵出口流量超过定额流量的10%

C. 泵出口流量小于定额流量的25%D. 泵出口流量小于定额流量的10%

38.在换热器操作中不需要做的是（     ）

A.投产时，先预热，后加热               B.定期更换两流体的流动途径

C.定期分析流体的成分，以确定有无内漏   C.定期排放不凝性气体，定期清洗

39.完成指定的生产任务，采取的措施使填料层高度降低的是（    ）

A.减少吸收剂中溶质的含量 B.用并流代替逆流操作C.减少吸收剂用量 D.吸收剂循环使用

40.吸收操作过程中，在塔的负荷范围内，当混合气处理量增大时，为保持回收率不变，可采取的措施有（    ）

A.减小吸收剂用量    B.增大吸收剂用量     C.增加操作温度   D.减小操作压力

41.职业资格证书分为（    ）

A.三个等级，分别为：初级 中级 高级   B.三个等级，分别为：一级 二级 三级

C.五个等级，分别为：初级 中级 高级 技师 高级技师  D.五个等级，分别为：一级 二级 三级 四级 五级

42.职业意识是指（    ）

A.人对社会职业认识的总和    B.人对求职择业和职业劳动的各种认识的总和

C.人对理想职业认识的总和    D.人对各行各业优劣评价的总和

43.处理人际关系的能力和获取.利用信息的能力属于（    ）

A.一般职业能力  B.特殊职业能力  C.低层次职业能力  D.高层次人才具有的能力

44.络合滴定中，金属指示剂应具备的条件是（    ）

A.金属指示剂络合物易溶于水  B.本身是氧化剂   C.必须加入络合掩蔽剂    D.必须加热

45.溴酸钾与酸作用可制取溴化氢，选用的酸是（    ）

A.浓盐酸    B.浓硫酸    C.浓硝酸    D.浓磷酸

46.影响弱酸盐沉淀溶解度的主要因素是（    ）

A.水解效应    B.同离子效应    C.酸效应    D.盐效应

47.熔化时只破坏色散力的是（   ）

A.NaCl（s）    B.冰    C.干冰    D.SiO2

48.催化裂化反应温度提高后，下述感应速率增加最多的是（     ）

A原料→焦炭的反应 B原料→汽油的反应 C汽油→气体的反应 D以上反应速率增加一样多

49.甲烷化反应易造成摧化剂床层（    ）

A 超温    B 粉碎   C 温度分布不均匀  D 超压

50.对脱硫剂进行净化，可以避免（    ）

A设备腐蚀  B脱硫剂损耗  C胺液再生塔冲塔  D以上都不是

51.氢分压的增大，会使裂化反应深度（   ）

A增加  B减小  C不一定受影响  D先减小后增大

52.正常生产时，应尽可能地控制好加氢裂化反应各催化剂床层的入口温度，使他们（   ）

A相等或相近  B有足够大的温度  C等于上一床层出口温度  D可节省冷氢用量

53.关于采用贯通吹扫法进行工艺管道的吹扫时，下列说法正确的是（   ）

A使所有管导通时排放  B先吹扫主管道，再吹扫支管道  C吹扫没有先后顺序   D先吹支管道，再吹扫主管道

54.下列不属于乙烯装置生产特点的是（   ）

A生产过程复杂，工艺条件多  B易燃.易爆.有毒.有害  C高温高压.低温低压  D连续性不强

55.下列方式中，（   ）不可能用来制取乙烯。

A管式炉裂解  B催化裂解  C乙醇脱水  D甲烷氧气高温反应

56.关于裂解原料中杂志的说法不正确的是（  ）

A原料中的氯会引起裂解炉对流及辐射段结焦

B原料中更含量太高，会在板翅式换热器中积累损坏换热器

C原料中砷含量太高会引起碳二.碳三催化剂中毒

D原料中硫可以抑制裂解炉炉管的管壁催化效应，所以原料中硫含量越高越好

57.热泵的定义是指（   ）

A通过做工将热量由高温热源传给低温热源的供热系统

B通过做工将热量由低温热源传给高温热源的供热系统

C输送热流体的泵  D输送高温流体的泵

58.深冷顺序分离流程中，冷箱可以分离出的物料有（  ）

A氢气   B氢气和甲烷   C甲烷   D甲烷和乙烯

59.关于裂解炉的节能措施，下列说法错误的是（   ）

A排烟温度越高越好，有利于防止露点腐蚀  B加强炉壁温度的测试工作

C增加空气过剩系数    D加强急冷锅炉清焦管理，尽可能增加低位热能的回收量

60.裂解炉紧急停车时，为了保护炉管不被损坏，应该保证（   ）的供给

A原料   B燃烧   C稀释蒸汽      D高压蒸汽

61.分子筛对不同分子的吸附能力，下列书法正确的是（   ）

A分子不饱和度越高越容易吸附  B分子不饱和度越弱越容易吸附  C分子越小越容易吸附  D分子越大越容易吸附

62.大检修时设备倒空的先后顺序为（    ）

A先泄压，后导液B先导液，后泄压C泄压和导液可同时进行D无先后次序

63.一台离心泵开动不久，泵入口处的真空度正常，泵出口处的压力表也逐渐降低为零，此时离心泵完全打不出水，发生故障的原因（      ）

A.忘了灌水       B.吸入管路堵塞        C.压出管路堵塞       D.吸入管路漏气

64.用离心泵将水池的水吸到水塔中，若离心泵在正常操作范围内工作，开大出口阀门导致（    ）

A.送水量增加，整个管路压头损失减小           B.送水量增加，整个管路压头损失增加

C.送水量增加，泵的轴功率不变                 D.以上答案都不对

65.NPSHr表示离心泵（    ）

A.吸入口管路可给予的泵进口处超过气化压力的富余能量

B.不发生气蚀时，泵进口处需要有超过气化压力还有的富裕能量

C.吸入口管路进入泵进口处最小流量

66.低温离心泵的轴封形式多样，炼化行业中（  ）适用范围较为广泛。

A.填料 密封      B.机械密封       C.干气密封       D.浮式密封

67. 有两台同样的列管式换热器用于冷却气体，在气.液流量及进口温度一定的情况下，为使气体温度降到最低，拟采用（      ）

A.气体走管内，串联逆流操作          B.气体走管内，并联逆流操作

C.气体走管外，串联逆流操作                D.气体走管外，并联逆流操作

68.在一单程列管换热器中，用100℃的热水加热一种易生垢的有机液体，这种液体超过80℃时易分解，试确定有机液体的通入空间及流向。（    ）

A.走管程，并流    B.走壳程，并流    C.走管程，逆流    D.走壳程，逆流

69.蒸汽中若含有不凝结气体，将（    ）凝结换热效果。

A.大大减弱    B.大大增强    C.不影响A    D.可能减弱也可能增强

70.理想的压缩蒸汽冷冻机的工作过程为（    ）

A.绝热压缩→等温放热→绝热膨胀→等温吸热  B.等温放热→等温吸热→绝热压缩→绝热膨胀

C.等温吸热→绝热膨胀→等温放热→绝热压缩  D.绝热压缩→绝热膨胀→等温放热→等温吸热

71.在吸收操作中，塔内液面波动，产生的原因可能是（   ）

A.原料气压力波动 B.吸收剂用量波动 C.液面调节器出现故障 D.也上三种原因都有可能

72.吸收塔操作中，因某种原因吸收剂量减少至小于正常操作值，可能发生下列（ ）情况。

A.出塔液体浓度增加，回收率增加     B. 出塔液体浓度减小，出塔气体浓度增加

C.出塔液体浓度增加，出塔气体浓度增加    D.塔将发生液泛现象

73.装填催化剂时，应均匀一致，其目的是（    ）

A.防止床层受力不均匀    B.防止床层被气流吹翻  C.防止床层受热不均   D.防止运行时产生沟流

74.下列工艺中，不需要使用催化剂的是（    ）

A.溶剂吸收法脱除炔烃  B.气相加氢脱除炔烃  C.催化精馏法脱除炔烃  D.液相加氢脱除炔烃

75.下列关于氨合成催化剂的描述，哪一项是正确的？（    ）

A.温度越高，内表面利用率越小    B.氨含量越大，内表面利用率越小

C.催化剂粒度越大，内表面利用率越大    D.催化剂粒度越小，流动阻力越小

76.催化剂裂化装置中催化剂塌方是指（    ）

A.催化剂跑损严重                  B.催化剂循环中断

C.指两器内催化剂藏量突然下降      D.指两器内催化剂藏量突然大量上升

77.全厂总物料平衡图中，流程线只画出（    ），并且用粗实线表示.

A.所有物料    B.主要物料    C.主要原料    D.主要成品

78.在实际分析工作中常用（    ）来核验.评价工作分析结果的准确度。

A.标准物质和标准方法    B.重复性和再现性    C.精密度    D.空白试验

79.在重量分析中能使沉淀溶解度减小的因素是（    ）

A.酸效应    B.盐效应    C.同离子效应    D.生成配合物

80.比色测定的时间应控制在（    ）

A.有色物生成后  B.有色物反应完全后  C.有色物反应完全后和分解之前  D.在分解之后

81.压力容器的气密性实验应在（    ）进行

A.内外部检验及焊缝无损探伤合格后 B.耐压试验合格后   C.耐压试验进行前   D. 无特殊要求

82.在检修校验表时，有人总结了以下几条经验，你认为那一条不对？（    ）

A.当液柱式压力计的工作液为水时，可在水中加一点红墨水或者其他颜色，以便于读数

B.在精密压力测量中，U形管压力计不能用水作为工作液体

C.在冬天应用酒精或者酒精.甘油.水的混合物，而不用水来校验浮筒液位计

D.更换倾斜微压计的工作液时，酒精的重度差不了多少，对仪表几乎无影响

83.硝酸生产中与稀硝酸接触的金属设备材料往往都用（    ）来制造

A.优质钢    B.铝    C.铅    D.塑料

84.下列叙述错误的是（    ）

A.单质铁及铁盐在许多场合可用作催化剂    B.铁对氢氧化钠较为稳定，小型化工厂可用铁锅熔碱

C.根据Fe3+和SCN－以不同比例结合显现颜色不同，可用目视比色法测定Fe3+含D.实际上锰钢的主要成分是锰

85.分子筛吸附水的过程为（   ）

A放热过程B吸热过程C吸附刚开始吸热平稳后放热D吸附刚开始放热平稳后吸热

86.下列各项中，不利于碱液洗涤的操作是（    ）

A裂解气在碱洗前进行预热B适当提高操作压力C不断提高碱液浓度D提高建业循环次数

87.在一输送系统中，改变离心泵的出口阀门开度，不会影响（      ）

A.管路特性曲线    B.管路所需压头     C.泵的特性曲线    D.泵的工作点

88.在精馏塔操作中，若出现塔釜温度及压力不稳时，产生的原因可能是（    ）

A.蒸汽压力不稳定  B.疏水器不通畅  C.加热器有泄漏   D.以上三种原因都有可能

89.区别精馏与普通蒸馏的必要条件是（    ）

A.相对挥发度小于1  B.操作压力小于饱和蒸气压  C.操作温度大于泡点温度  D.回流

90.精馏操作时，若其他操作条件均不变，只将塔顶的过冷液体回流改为泡点回流，则塔顶产品组成变化为（    ）

A.变小    B.不变    C.变大    D.不确定

91.填料塔的排液装置是为了是液体从塔内排出时，一方面使液体能顺利排出，另一方面保证塔内气体不会从排液管排出，因此排液装置一般采用（    ）

A.液封 B.管端为45。向下的斜口或向下的缺口  C.设置液体再分布器  D.设置除雾器

92.吸收塔开车操作时，应（     ）

A.先通入气体后进入喷淋液体     B.增大喷淋量总是有利于吸收操作

C.先进入喷淋液体后通入气体     D.先进气体或液体都可以

93.下列说法中正确的是（    ）

A.单效蒸发比多效正法应用广 B.减压蒸发可减少设备费用

C.二次蒸汽即第二效蒸发的蒸汽 D.采用多效蒸发的目的是降低单位蒸汽消耗量

94.蒸发操作中，下列措施中不能显著提高传热系数K的是（   ）

A.及时排除加热蒸汽中的不凝性气体    B.定期清洗除垢

C.提高加热蒸汽的湍流速度            D.提高溶液的速度和湍流程度

95.碘量法测定铜时，在接近终点时加入NH4CNS的原因是（    ）

A.主要使CuI↓转化为溶解度更小的CuCNS沉淀，使反应更完全，减少误差

B.便于终点颜色观察   C.防止沉淀溶解   D.减小沉淀吸附

96.配制淀粉指示剂加入HgI2是为了（    ）

A.抑制细菌生长    B.加速溶解   C.易于变色    D.防止沉淀

97.被称为精密温度测量的铂铑-铂热电偶（S）和塑料王（聚四氟乙烯）是否均可用于耐高温环境中，以下哪一条说法是不妥的？（    ）

A.硫酸厂的沸腾炉，不应采用铂铑-铂热电偶测量

B.煤气厂反应器最高温度约1100℃，采用S热电偶测温是可以的

C.更换高温炉热电偶，最好不采用聚四氟乙烯材料做垫

D.不得在聚四氟乙烯材料的管道丝口周围进行烧焊

98.环境保护的“三同时”制度是指凡新建.改建.扩建的工矿企业和革新.挖潜的工程项目，都必须有环保设施。这些设施与主体工程（    ）

A.同时设计，同时施工.同时改造  B.同时设计.同时施工.同时投产运营

C.同时设计.同时改造.同时投产  D.同时设计.同时报批.同时验收

99.备用离心泵，要求每天盘泵，机泵盘车的要求是（    ）

A.沿运转方向盘车360° B. 沿运转方向盘车180° C. 沿运转方向盘车720°  D. 沿运转方向盘车两周半

100.往复泵启动时阀门的状态应是（       ）

A.进口阀全开，出口阀全开 B.进口阀全关，出口阀全关  C.进口阀全开，出口阀全开 D.进口阀全关，出口阀全开

101.综合职业素质的灵魂是(   )

A.科学文化素质  B.思想政治素质  C.专业技能素质  D.职业道德素质

102.综合职业素质的关键是（    ）.

A.职业道德素质  B.身体心理素质  C.专业技能素质  D.科学文化素质

103.下列各项职业道德规范中（    ）是职业道德的最高境界。

A.诚实守信  B.爱岗敬业  C.奉献社会  D.服务群众

104.能力形成的关键因素是（    ）

A先天遗传因素  B.同学朋友的影响  C.教育训练和实践  D.社会环境的影响

105.《中华人民共和国劳动法》从（   ）开始实施。

A.1995年1月1日 B.1998年1月1日 C.1995年10月1日 D.2000年10月1日

106.（    ）成了谋职的新天地。

A.国有单位  B.集体单位  C.非公有制单位  D.私人单位

107.新时代劳动者必须同时具备（    ）和（    ）双重动力。

A.从业 创业  B.从业 创新  C.就业 创新  D.创新 创业

108.氯气泄漏后，处理空气中的氯的最好的方法是向空气中（    ）

A.喷洒水    B.喷洒石灰水    C.喷洒NaI溶液    D.喷洒NaOH溶液

109.甲烷化反应是（    ）反应。

A 放热   B 吸热   C 绝热   D 以上都不是

110.氢气中（    ）含量高，容易造成加氢裂化过程超温。

A CO和CO2    B 惰性气体    C DH4      D H2 O

111.下列各项中，属于局部紧急停车的是（    ）

A 由外供蒸汽故障引起的紧急停车   B 由电源故障引起的紧急停车

C 由仪表风故障引起的紧急停车     D 由急冷风故障引起的紧急停车

112.降低（    ）可以在不改变反应压力和温度的前提下使加氢和裂化的深度均增大

A 循环氢量    B 氢油比    C 空速    D 原料油

113.油水分离的效果与温度（    ）

A 有关   B 无关   C 关系不大   D 以上都不是

114.（    ）用于表示油品的物理性质和热力学性质。

A 黏度    B 特性因数   C 密度   D 相对密度

115.新氢中的惰性气体含量大小对加氢裂化过程（    ）

A 不利    B 无影响    C 有利    D 以上都不是

116.催化剂硫化使，如果床层温升大，应该（    ）

A 停止主硫   B 降低入口温度 C 减少注硫量 D 提高循环量

117.在温度和压力不变时，改变空速（    ）加氢裂化的反应深度

A 也会改变    B 不会改变   C 或许会改变   D 以上都不是

118.下列脱硫剂对二氧化碳吸附能力较强的是（   ）

A 一乙醇胺   B二异丙醇按   C甲基二乙醇胺  D二乙醇胺

119.在脱硫剂中加入少量的（   ）可以减少设备腐蚀。

A阻泡剂  B缓冲剂  C中和冲洗剂  D氯化物

120.乙烯生产工艺中裂解气的分离一般采用（  ）

A深冷分离法  B油吸收精馏分离法  C催化加氢精馏发  D精馏法

121.裂解气深冷分离的主要依据是（  ）

A各烃相对分子质量的大小B各烃的相对挥发度不同  C各烃分子结构的不同  D各烃分子间作用力不同

122.裂解气深冷分离的主要依据是（  ）

A精馏法  B吸附法  C萃取法  D特殊精馏法

123.有关装置吹扫的说法不正确的是（   ）

A安全法与管道连接处断开，并加盲板  B仪表引压管线不应该吹扫

C吹扫汽轮机入口管线时，汽轮机要出于盘车状态   D蒸汽吹扫时必须充分暖管，并注意疏水

124.乙烯工业上前加氢和后加氢是依（   ）为界划分的

A冷箱  B脱甲烷塔  C脱乙烷塔  D脱丙烷塔

125.火炬冒黑烟正确的处理方法是（   ）

A减小消烟蒸汽量  B增大硝烟蒸汽量  C增大火炬排放量  D停火炬气压缩机

126.关于乙烯装置设置火炬系统的目的，下列说法不正确的是（    ）

A乙烯装置非正常状态下，将系统内排放的大量气相烃类通过火炬烧掉

B乙烯装置在正常状态下，将系统内排放的液相烃类通过火炬系统烧掉

C防止环境污染  D保护装置的安全

127.关于分离冷区的节能措施，下列说法错误的是（    ）

A加强保温.减少冷损失  B采用高效填料塔提高塔分离效率

C充分回收火炬气  D合理匹配热交换，尽量使冷热物料在高温差下换热，以提高热效率

128.阻聚剂的作用是（  ）

A完全阻止聚合反应的进行  B减缓和抑制进料中不饱和和烃的聚合.结焦

C加快聚合反应的进行  D阻止反应向可逆方向进行

129.阻聚剂的作用过程是（    ）

A分离  B吸收  C分散  D吸附

130关于乙烯装置管式裂解炉的防冻措施，下列叙述不正确的是（   ）

A保证燃料气.燃料油.原料管线的伴热畅通  B提高排烟温度

C排进停用炉气包液位  D保证停用炉内有有一定量的火嘴处于燃烧状态

131.制冷分为四个过程，其中给深冷分离提供冷剂是在（    ）过程中

A压缩  B冷凝  C蒸发  D膨胀

132.为防止急冷水系统腐蚀，通常在急冷水中注入（   ）

A.KOH   B.HCL  C.P2O5  D.NaOH

133.原则上，沸点（   ）的物质可以作制冷剂

A高   B低    C不高不低      D没有特殊要求

134.分子筛再生适合在（    ）状态下进行

A高温.高压  B低温.高压 C高温.低压  D低温.低压

135.碱洗塔水洗段的主要作用是（  ）

A洗涤裂解气中二氧化碳B洗涤裂解气中硫化氢C洗涤裂解气中苯D洗涤裂解气中夹带碱液

136.关于温度对碱洗的影响，下列说法不正确的是（   ）

A热碱有利于脱除CO2 B.H2S的脱除无需热碱  C提高温度会提高塔高   D温度过高会加大重烃聚合

137.节流阀利用的是（   ）原理来制冷的

A物质守恒   B能量守恒    C热量平衡  D焦耳汤-姆逊效应

138.以下种类的泵具有自吸能力的是（     ）

A.往复泵        B.旋涡泵          C.离心泵          D.齿轮泵和旋涡泵

139.用离心泵向高压容器输送液体，现将高压容器改为常压容器，其他条件不变，则该泵输送液体流量（     ），轴功率（      ）。

A.增加   减小       B.增加   增加        C.减小   减小        D.不确定    不变

140.与液体相比，输送相同质量流量的气体，气体输送机械的（     ）

A.体积较小        B.压头更高          C.结构设计更简单          D.效率更高

141.在①离心泵.②往复泵.③旋涡泵.④齿轮泵中，能用调节出口阀开度的方法来调节流量的有（     ）

A. ①②      B.①③        C.①        D.②④

142.在测定离心泵性能时，若将压力表装在调节阀后面，则压力表读数将随流量增大而（   ）

A.增大            B.减小              C.基本不变          D.先增大，后减小

143.在使用往复泵时，发现流量不足，其产生的原因是（      ）

A.进出口滑阀不严.弹簧损坏B.过滤器堵塞或缸内有气体C.往复次数减少D.以上三种原因

144.在选择离心通风机时根据（    ）

A.实际风量.实际风压    B.标准风量.标准风压   C.标准风量.实际风压   D.实际风量.标准风压

145.造成离心泵气缚的原因是（    ）

A.安装高度太高  B.泵内流体平均密度太小  C.入口关路阻力太大D.泵不能抽水

146.真空泵发热或真空低的原因是（  ）

A.注入软水量不足  B.过滤尾气带水多  C.进气管道堵塞  D.以上答案都不对

147.往复泵调节泵的流量可调节（  ）来实现

A.泵入口阀的开度B.泵出口阀的开度C.泵旁路阀的开度D.电机电流

148.有一换热设备，准备在其外面包以两层保温材料，要达到良好的保温效果，应将导热率较小的保温包在（     ）

A.外层           B.内层           C.外层或内层            D.以上答案都不对

149.在管壳式换热器中，饱和蒸汽宜走管间，以便于（ ），且蒸汽较洁净，它对清洗无要求

A.及时排除冷凝液       B.流速不太快      C.流通面积不太小       D.传热不过多

150.在管壳式换热器中，被冷却的流体宜走管间，可利用外壳向外散热作用（     ）

A.以增强冷却效果     B.以免流速过快      C.以免流通面积过小     D.以免传热过多

151.在管壳式换热器中，不洁净和易结垢的流体走管内，因为管内（     ）

A.清洗比较方便           B.流速较快           C.流通面积小         D.易于传热

152.在管壳式换热器中安装折流挡板的目的，是为了加大壳程流体的（     ），使湍动程度加剧，以提高壳程对流传热系数。

A.黏度              B.密度                 C.速度               D.高度

153.在列管式换热器操作中，不需停车的事故有（     ）

A.换热器部分堵塞    B.自控系统失灵    C.换热器结垢严重    D.换热器列管穿孔

154.在列管换热器中，易结晶的物质走（      ）

A.管程       B.壳程             C.均不行          D.均可

155.在列管式换热器中，用水冷凝乙醇蒸汽，乙醇蒸汽宜安排走（     ）

A.管程         B.壳程          C.管.壳程均可         D.无法确定

156.套管换热器中，用热流体加热冷流体，操作条件不变，经一段时间后管壁结垢，则K（   ）

A.变大     B.不变    C.变小    D.不确定

157.在同一换热器中，当冷热流体的进出口温度一定时，平均温度差最大的流向安排是（    ）

A.折流    B.错流    C.并流    D.逆流

158.在稳定变温传热中，流体的流向选择（    ）时，传热平均温度差最大

A.并流   B.逆流    C.错流    D.折流

159.在卧式列管换热器中，用常压饱和蒸汽对空气进行加热（冷凝液在饱和温度下排出），饱和蒸汽应走（    ），蒸汽流动方向（    ）

A.管程  从上到下  B.壳程  从下到上   C.管程  从下到上   D.壳程  从上到下

160.在蒸汽－空气间壁换热过程中，为强化传热，下列方案中的（    ）在工程上可行。

A.提高蒸汽流速  B.提高空气流速C.采用过热蒸汽以提高蒸汽速度  D.在蒸汽一侧管壁加装翅片，增加冷凝面积

161.不属于换热器检修内容的是（    ）

A.清扫管束和壳体  B.管束焊口.胀口处理及单管更换

C.检查修复管箱.前后盖.大小浮头.接管及其密封面，更换垫片  D.检查校验安全附件

162.压缩机的防喘振控制要求是（    ）。

A.测量=给定    B.测量≤给定    C.测量≥给定     D.以上都不对

163.有关精馏操作的叙述错误的是（    ）

A.精馏的实质是多级蒸馏  B.精馏装置的主要设备有精馏塔.再沸器.冷凝器.回流罐和输送设备等

C.精馏塔以进料板为界，上部为精馏段，下部为提馏段

D.精馏是利用各组分密度不同，分离互溶液体混合物的单元操作

164.在板式塔中进行气液传质时，若液体流量一定，气速过小，容易发生（    ）现象；气速过大，容易发生（    ）或（    ）现象，所以必须控制适宜的气速。

A.漏液  液泛  淹塔  B.漏液  液泛  液沫夹带  C.漏液  液沫夹带  淹塔  D.液沫夹带  液泛  淹塔

165.选择吸收剂时应重点考虑的是（    ）

A.挥发度+再生性    B. 选择性+再生性     C. 挥发度+选择性    D. 溶解度+选择性

166.氯碱生产氯氢工段泡沫吸收塔中，气液两相常形成三种类型的分散系统，该分散系统包括（    ） ①鼓泡层     ②泡沫层    ③雾沫层

A.①②    B.②③    C.①③    D.①②③

167.氯碱生产中，出现吸收塔大量冒氯化氢的原因可能有（    ）

①塔内氯化氢分压增大  ②吸收水量过少  ③氯化氢纯度低

A.①②    B.②③    C.①③    D.①②③

168.膜式蒸发器中，适用于结晶.结垢物料的是（    ）

A.升膜式蒸发器    B.降膜式蒸发器    C.升降膜式蒸发器    D.回转式薄膜蒸发器

169.适用于处理高粘度.易结垢或者有结晶析出的溶液的蒸发器是（    ）

A.中央循环管式    B.强制循环式.刮板式    C.膜式    D.刮板式.悬筐式

170.为了提高蒸发器的蒸发能力，可（    ）

A.采用多效蒸发  B.加大加热蒸汽侧的对流传热系数  C.增加换热面积  D.提高沸腾侧的对流传热系数

171.采用多效蒸发的目的在于（    ）

A.提高完成液的浓度  B.提高蒸发器的生产能力    C.提高水蒸气的利用率  D.提高完成液的产量

172.对强制循环蒸发器来说，循环管及加热室应分别作为泵的（    ）

A.进口.出口    B.出口.进口    C.进口.进口    D.出口.出口

173.拆换蒸发器视镜时，应使蒸发罐内的压力降为零，并穿戴好劳保用品，在（    ）拆换。

A.侧面    B.背面    C.对面    D.任何位置都可以

174.在表示萃取平衡组成的三角相图上，顶点处表示（  ）

A.纯组分      B.一元混合物       C.二元混合物   D.无法判断

175.萃取操作只能发生在混合物系的（   ）

A.单相区      B.二相区     C.三相区     D.平衡区

176.氨使裂化催化剂钝化的原理是（    ）

A.中和酸性   B.暂时改变催化剂结构  C.堵塞催化剂上微孔，减慢介质向内扩散速度   D.暂时性中毒

177.水对催化剂的危害是（    ）

A.破坏其选择性    B.破坏其稳定性    C.破坏其机械强度    D.以上都不对

178.除了催化剂的活性外，（    ）也是影响固定床反应器开工周期的原因

A.原料氮含量    B.催化剂床层压降    C.空速    D.催化剂的用量

179.NH3可以使加氢裂化催化剂产生（    ）

A.永久性中毒    B.暂时性中毒    C.结构破坏    D.无影响

180.PID图中调节阀旁标注“FO”，说明此调节阀在气源停止时（    ）

A.打开    B.锁定位置    C.关闭    D.不能确定

181.列管换热器在使用过程中出现传热效率下降，其产生的原因及处理方法是（    ）

A管路或阀门堵塞，壳体内不凝气或冷凝液增多，应该及时检查清理，排放不凝气或冷凝液

B.管路振动，加固管路

C.外壳斜歪，联络管线拉力或推力甚大，重新调整找正

D.以上全部正确

182.化工企业建设工作的各个环节中，（    ）是首要的环节。

A.设计    B.制造    C.安装    D.试车

183.在流程图上，仪表的表示除符号外，还要标注相应的（    ）和编号

A.识别代号    B.管道序号    C.介质代号    D.管道代号

184.某流体的结对黏度与该流体在同一温度下的密度之比称为该流体的（    ）黏度

A.绝对    B.恩氏    C.运动    D.赛氏

185.用盐酸溶液滴定Na2CO3溶液的第一.二个化学计量点可分别用（    ）为指示剂

A.甲基红和甲基橙    B.酚酞和甲基橙    C.甲基橙和酚酞    D.酚酞和甲基红

186.以下属于化工容器常用低合金钢的是（    ）

A.Q235A    B.16Mn    C.65Mn    D.45钢

187.一步法乙烯直接氧化制乙醛，由于催化剂中含有盐酸，所以反应器的材质应为（    ）

A.橡胶     B.碳钢     C.不锈钢    D.碳钢外层内衬两层橡胶在衬两层耐酸瓷砖

188.为了减少室外设备的热损失，保温层外包的一层金属皮应（    ）

A.表面光滑，色泽较浅  B.表面粗糙，色泽较深   C.表面粗糙，色泽较浅  D.表面光滑，色泽较深

189.热继电在电路中的作用（    ）

A.短路保护    B.过载保护    C.欠压保护    D.失压保护

190.在节流装置的流量测量中进行温度.压力等修正是修正（     ）

A.疏忽误差  B.偶然误差  C.系统误差   D.附加误差

191.下列说法正确的是（    ）

A.电位随着参考点（零电位点）的选取不同数值而变化  B.电位差随着参考点（零电位点）的选取不同数值而变化

C.电路上两点的电位很高，则其间电压也很高    D.电路上两点的电位很低，则其间电压也很小

192.使用电子电位差计准备步骤是仪表平稳后（    ），使用中不能移动

A.先校对机械零位后校电器零件    B.先校对电器零位后对机械零位

C.机械和电器零位同时校对    D.无所谓先调机械零位还是校电器零位

193.化工生产中要注意人身安全，下面哪些是错误的（    ）

A.远离容易起火爆炸场所  B.注意生产中的有毒物质

C.防止在生产中触电  D.生产中要密切注意压力容器安全运行，人不能远离

194.干粉灭火剂的使用方法是（   ）

A.倒过来稍加摇动，打开开关  B.一手拿喇叭筒对着货源，另一手打开开关

C.对准火源，打开开关，液体喷出  D.提起圈环，即可喷出

195.为了限制火灾蔓延以及减少爆炸损失，下列哪个是不正确的（    ）

A.根据所在地区的风向，把火源置于易燃物质的上风  B.厂址应靠近水源

C.采用防火墙.防火门等进行防火间隔  D.为人员.物料.车辆提供安全通道

196. 离心泵轴封的作用是（     ）

A.减少高压液体漏会泵的吸入口            B.减少高压液体漏回吸入管

C.减少高压液体漏出泵外                  D.减少高压液体漏入排出管

197.固体废弃物综合处理处置的原则是（    ）

A.最小化.无害化.资源化    B.规范化.最小化.无害化

C.无害化.资源化.规范化    D.最小化.资源化.规范化

198.微生物的生物净化作用主要体现在（    ）

A.将有机污染物逐渐分解成有机物    B.分泌抗生素，杀灭病原菌

C.阻滞和吸附大气粉尘              D.吸收各种有毒气体

199.触电急救的要点是（    ）

A.迅速使触电者脱离电源  B.动作迅速，救护得法  C.立即通知医院   D.直接用手作为救助工具迅速救助

200.安全电压即为人触及不能引起生命危险的电压，我国规定安全电压是(  )

A.小于12伏	B.小于36伏 	C.小于72伏   D.小于110伏

201.安全阀检验调整时，调整压力一般为操作压力的(  )倍

A.1.0～1.1	B.1.05～1.1	C.1.05～1.2	D.1.1～1.2

202.安全教育的主要内容包括(  )

A.安全的思想教育，技能教育	B.安全的思想教育，知识教育和技能教育

C.安全的思想教育，经济责任制教育	 D.安全的技能教育，经济责任制教育

203.保护听力而言，一般认为每天8小时长期工作在(  )分贝以下，听力不会损失

A.110	B.100	C.80	D.90

204.爆炸现象的最主要特征是(  )

A.温度升高	B.压力急剧升高	C.周围介质振动	D.发光发热

205.不能有效地控制噪声危害的是(  )

A.隔振技术	B.吸声技术	C.带耳塞	D.加固设备

206.不适合废水的治理方法是(  )

A.过滤法	B.生物处理法	C.固化法	D.萃取法

207.触电急救时首先要尽快地(  )

A.通知医生治疗	B.通知供电部门停电	C.使触电者脱离电源	D.通知生产调度

208.当有电流在接地点流入地下时，电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围，两脚之间出现的电压称为(  )

A.跨步电压	B.跨步电势	C.临界电压	D.故障电压

209.废水的处理以深度而言，在二级处理时要用到的方法为(  )

A.物理法	B.化学法	C.生物化学法	D.物理化学法

210.高压下操作，爆炸极限会(  )

A.加宽      B.变窄	C.不变	D.不一定

211.根据《在用压力容器检验规程》的规定，压力容器定期检验的主要内容有( )

A.外部.内外部.全面检   B.内外部检查   C.全面检查   D.不检查

212.工业毒物进人人体的途径有三种，其中最主要的是(  )

A.皮肤    B.呼吸道	C.消化道	D.肺

213.固体废弃物综合处理处置的原则是(  )

A.最小化.无害化.资源化	B.规范化.最小化.无害化

C.无害化.资源化.规范化	D.最小化.资源化.规范化

214.国家颁布的《安全色》标准中，表示指令.必须遵守的规程的颜色为(  )

A.红色   B.蓝色	C.黄色	D.绿色

215.过滤式防毒面具的适用环境为(  )

A.氧气浓度≥l8％.有毒气体浓度≥1％	B.氧气浓度≥l8％.有毒气体浓度≤1％

C.氧气浓度≤18%.有毒气体浓度≥l％	D.氧气浓度≤18％.有毒气体浓度≤1％

216.化工生产过程的“三废”是指(  )

A.废水、废气、废设备	B.废管道、废水、废气

C.废管道、废设备、废气	D.废水、废气、废渣

217.化工生产中要注意人身安全，哪些是错误的(  )

A.远离容易起火爆炸场所	B.注意生产中的有毒物质

C.防止在生产中触电	D.生产中要密切注意压力容器安全运行，人不能离远

218.环境中多种毒物会对人体产生联合作用。哪一种不属于联合作用(  )

A.相加作用    B.相减作用	C.相乘作用	D.拮抗作用

219.加强用电安全管理，防止触电的组织措施是(  )

A.采用漏电保护装置	B.使用安全电压

C.建立必要而合理的电气安全和用电规程及各项规章制度	D.保护接地和接零

220.进入有搅拌装置的设备内作业时，除按化工部安全生产禁令的“八个必须”严格执行外，还要求(  )

A.该装置的电气开关要用带门的铁盒装起来

B.作业人员应用锁具将该装置的开关盒锁好，钥匙由本人亲自保管

C.应具备以上两种要求

D.不能确定

221.可燃气体的爆炸下限数值越低，爆炸极限范围越大，则爆炸危险性(  )

A.越小     B.越大	C.不变	D.不确定

222.目前有多种燃料被人们使用，对环境最有利的是(  )

A.煤气     B.天然气	C.柴草	D.煤

223.哪些情况或场合应优先考虑选用爆破片_____。

A.泄放介质有强腐蚀性	B.清洁.无颗粒.低粘度流体

C.温度波动力很大场合	D.经常超压的场合

224.气态污染物的治理方法有(  )

A.沉淀	B.吸收法	C.浮选法	D.分选法

225.确认环境是否已被污染的根据是(  )

A.环保方法标准	B.污染物排放标准	C.环境质量标准	D.环境基准

226.三级安全教育制度是企业安全教育的基本教育制度。三级教育是指(  )

A.入厂教育.车间教育和岗位(班组)教育	B.低级.中级.高级教育

C.预备级.普及级.提高级教育	D.都不是

227.使用过滤式防毒面具要求作业现场空气中的氧含量不低于(  )

A.16%	B.17%	C.18%	D.19%

228.微生物的生物净化作用主要体现在(  )

A.将有机污染物逐渐分解成无机物	B.分泌抗生素.杀灭病原菌

C.阻滞和吸附大气粉尘	D.吸收各种有毒气体

229.我国的安全电压分为以下几个等级：42V、36V、4V、6V、(  )V

A.30	B.28      C.48     D.12

230.对于间壁式换热器，流体的流动速度增加，其热交换能力将(  )

减小不变 增加	不能确定

231.防止换热器管子振动的措施，可采用（   ）

A.增大折流板上的孔径与管子外径间隙	B.增大折流板间隔

C.减小管壁厚度和折流板厚度	D.在流体入口处前设置缓冲措施防止脉冲

232.两流体所作逆流的换热器是（）

A.U型管式换热器 B.浮头式换热器 C.板翅式换热器 D.套管式换热器

233.列管换热器停车时（   ）

A.先停热流体，再停冷流体 	B.先停冷流体，再停热流体

C.两种流体同时停止 	D.无所谓

234.温差过大时，下列那种管壳式换热器需要设置膨胀节（   ）

A.浮头式 B.固定管板式 C.U形管式 D.填料函式

235.列管换热器中下列流体宜走壳程的是(  )

A.不洁净或易结垢的流体 B.腐蚀性的流体 C.压力高的流体 D.被冷却的流体

236.在稳定变温传热中，流体的流向选择(   )时，传热平均温差最大

A.并流 B.逆流 C.错流 D.折流

237.催化剂的主要评价指标是(  )

A.活性、选择性、状态、价格      B.活性、选择性、寿命、稳定性

C.活性、选择性、环保性、密度     D.活性、选择性、环保性、表面光洁度

238.使用固体催化剂时一定要防止其中毒，若中毒后其活性可以重新恢复的中毒是(    )

A.永久中毒   B.暂时中毒  C.碳沉积  D.钝化

239.载体是固体催化剂的特有成分，下列载体中具有高比表面积的载体是 （  ）

A.活性碳   B.硅藻土   C.氧化镁   D.刚玉

240.催化剂能加快反应的原因是（   ）

A.它与反应物生成了不稳定的中间化合物  B.改变了反应途径

C.降低了反应的活化能                  D. 以上均正确

241.催化剂的活性是指催化剂（     ）的一种度量

A.加快反应速度能力   B.改变平衡转化率  C.选择能力	D.还原能力

242.工业上一般均使用催化剂来提高反应速率，下面哪项是工业催化剂主要考虑的因素（      ）

A.热稳定性   B.足够的机械强度    C.活性高、选择性好    D.原料易得，毒性小

243.把制备好的钝态催化剂经过一定方法处理后，变为活泼态的催化剂的过程称为催化剂的(  )

A.活化    B.燃烧     C.还原     D.再生

244.萃取操作包括若干步骤，除了(  )

A.原料预热  B.原料与萃取剂混合 C.澄清分离 	D.萃取剂回收

245.萃取操作中，选择混合澄清槽的优点有多个，除了（  ）。

A.分离效率高    B.操作可靠    C.动力消耗低    D.流量范围大

246.萃取是分离（  ）

A.固液混合物的一种单元操作	B.气液混合物的一种单元操作

C.固固混合物的一种单元操作	D.均相液体混合物的一种单元操作。

247.萃取是根据（  ）来进行的分离

A.萃取剂和稀释剂的密度不同    B.萃取剂在稀释剂中的溶解度大小

C.溶质在稀释剂中不溶解        D.溶质在萃取剂中的溶解度大于溶质在稀释剂中的溶解度

248.在萃取操作中用于评价溶剂选择性好坏的参数是（  ）

A.溶解度   B.分配系数   C.选择性系数	D.挥发度

249.混合溶液中待分离组分浓度很低时一般采用（   ）的分离方法

A.过滤        B.吸收      C.萃取      D.离心分离

250.处理量较小的萃取设备是（   ）。

A.筛板塔    B.转盘塔混合    C.澄清器    D.填料塔

251.薄层固定床反应器主要用于(  )

A.快速反应   B.强放热反应   C.可逆平衡反应  D.可逆放热反应

252.催化剂使用寿命短，操作较短时间就要更新或活化的反应，比较适用(  )反应器。

A.固定床   B.流化床   C.管式   D.釜式

253.反应釜中如进行易粘壁物料的反应，宜选用（   ）搅拌器

A.桨式        B.锚式      C.涡轮式      D.螺轴式

254.釜式反应器的换热方式有夹套式、蛇管式、回流冷凝式和(  )

A.列管式   B.间壁式   C.外循环式   D.直接式

255.工业生产中常用的热源与冷源是(   )。

A.蒸汽与冷却水   B.蒸汽与冷冻盐水   C.电加热与冷却水   D.导热油与冷冻盐水

256.间歇式反应器出料组成与反应器内物料的最终组成(  )

A.不相同      B.可能相同      C.相同    D.可能不相同

257.在同样的反应条件和要求下，为了更加经济的选择反应釜，通常选择(  )

A.全混釜      B.平推流反应器      C.间歇反应器      D.不能确定

258.当其他条件不变时，提高回转真空过滤机的转速，则过滤机的生产能力(  )

A.提高       B.降低       C.不变      D.不一定

259.现有一乳浊液要进行分离操作，可采用(  )

A.沉降器       B.三足式离心机      C.碟式离心机      D.板框过滤机

260.以下过滤机是连续式过滤机（  ）。

A.箱式叶滤机    B.真空叶滤机     C.回转真空过滤机	D.板框压滤机

261.用于分离气-固非均相混合物的离心设备是（）。

A.降尘室   B.旋风分离器   C.过滤式离心机   D.转鼓真空过滤机

262.有一高温含尘气流，尘粒的平均直径在2～3μm，现要达到较好的除尘效果，可采用(    )

A.降尘室     B.旋风分离器      C.湿法除尘     D.袋滤器

263.下列物系中，可以用过滤的方法加以分离的是（  ）。

A.悬浮液      B.空气      C.酒精水溶液      D.乳浊液

264.如果气体处理量较大，可以采取两个以上尺寸较小的旋风分离器(  )使用

A.串联       B.并联      C.先串联后并联      D.先并联后串联

265.分析结果对误差的要求是：( )

A.越小越好  B.符合要求  C.在允许误差范围内   D.无要求

266.使用碱式滴定管进行滴定的正确操作是(  )

A.用左手捏稍低于玻璃珠的近旁    B.用左手捏稍高于玻璃珠的近旁

C.用右手捏稍低于玻璃珠的近旁    D.用右手捏稍高于玻璃珠的近旁

267.以米、千克、秒为基本单位的单位制又称（ ）

A.绝对单位制      B.绝对实用单位制   C.工程单位制  D.国际单位制

268.用25mL的移液管移出的溶液体积应记为(  )

A.25mL      B.25.0mL    C.25.00Ml   D.25.0000mL

269.指示剂的适宜用量一般是20--30毫升试液中加入：(     )

A.8-10滴    B.1-4滴    C.10滴以上    D.5-6滴

270.在滴定分析中，出现的下列情况，哪种有系统误差(  )

A.试样未经充分混匀  B.滴定管的读数读错   C.滴定时有液滴溅出    D.砝码未经校正

271.滴定管在待装溶液加入前应(  )

A.用水润洗  B.用蒸馏水润洗   C.用待装溶液润洗    D.只要用蒸馏水洗净即可

272.50kg湿物料中含水10kg，则干基含水量为（  ）%。

A.15    B.20    C.25    D.40

273.对于对流干燥器，干燥介质的出口温度应（   ）。

A.低于露点    B.等于露点    C.高于露点    D.不能确定

274.干燥得以进行的必要条件是（  ）。

A.物料内部温度必须大于物料表面温度  B.物料内部水蒸气压力必须大于物料表面水蒸气压力

C.物料表面水蒸气压力必须大于空气中的水蒸气压力	D.物料表面温度必须大于空气温度

275.干燥过程中可以除去的水分是（）

A.结合水分和平衡水分 B.结合水分和自由水分 C.平衡水分和自由水分 D.非结合水分和自由水分

276.空气经过绝热饱和器时不发生变化的参数是(   )

A.温度   B.湿度   C.焓   D.潜热

277.影响干燥速率的主要因素除了湿物料、干燥设备外，还有一个重要因素是：（       ）

A.绝干物料    B.平衡水分    C.干燥介质    D.湿球温度

278.天气预报中说的湿度是（  ）

A.相对湿度百分数   B.绝对湿度百分数    C.绝对湿度    D.湿容积

279.阀体涂颜色为灰色，表示阀体材料为(     )。

A.合金钢   	B.不锈钢　　C.碳素钢	　　	D.工具钢

280.(     )在管路上安装时，应特别注意介质出入阀口的方向，使其“低进高出”。

A.闸阀  	B.截止阀　　C.蝶阀		D.旋塞阀

281.20号钢表示钢中含碳量为(     )。

A.0.02%	　B.0.2%　　C.2.0%　	D.20%

282.安全阀应(     )安装。

A.倾斜		B.铅直 　　C.视现场安装方便而定  	D.水平

283.在用压力容器安全状况等级为l.2级的，每(     )年必须进行一次内外部检验。

A.6	B.4　　C.3	　D.8

284.以下属于化工容器常用低合金钢的是(     )。

A.Q235A	　B.16Mn 　C.65Mn	　D.45钢

285.在工艺管架中管路采用U形管的目的是(     )。

A.防止热胀冷缩  	B.操作方便  C.安装需要	　D.调整方向

286.下列阀门中，(     )是自动作用阀。

A.截止阀	　　B.节流阀　　C.闸阀	　D.止回阀

287.表示化学工业部标准符号的是(     )。

A.GB 		B.JB　　	C.HG	　　	D.HB

288.带控制点工艺流程图中管径一律用(     )。

A.内径	　	B.外径　　		C.公称直径		D.中径

289.工艺流程图包含(     )。

A.方案流程图           B.物料流程图和首页图

C.管道及仪表流程图	　D.以上都是

290.能组织.实施 和指挥生产的技术文件是(     )。

A.设备平面布置图	   		B.物料流程图

C.管路布置图	　　  	 	D.带控制点的工艺流程图

291.设备布置图和管路布置图主要包括反映设备.管路水平布置情况的(  )图和反映某处立面布置情况的(     )图。

A.平面，立面  	             	B.立面，平面

C.平面，剖面	　　         		D.剖面，平面

292.下列不是基本视图的是(     )。

A.仰视图	　　B.向视图　　C.后视图	　　D.剖面图

293.下列符号中代表指示.控制的是(     )。

A.TIC   	B.TdRC 　C.PdC	D.AC

294.下列视图不属于三视图的是(     )。

A.主视图　　	B.俯视图 　C.左视图	D.右视图

295.在带控制点工艺流程图中的图例是用来说明(     ).管件.控制点等符号的意义。

A.压力表  	B.阀门　　C.流量计	　D.温度计

296.在方案流程图中，设备的大致轮廓线应用(     )表示。

A.粗实线 		B.细实线　　C.中粗实线		D.双点划线

297.以下图例，(     )表示调节阀。

A          　   B            C            D

298.下列图形中球阀是                                     (     )。

A.              B.            C.       　 　　D.

299.化工管路图中，表示冷保温管道的规定线型是(     )。

A.	 B.	 C. 	D.

300.化工管路图中，表示热保温管道的规定线型是(     )。

A. 	B.	C. 	D.

301.PID图中调节阀旁标注“FC”，说明此调节阀在气源停止时(     )。

A. 打开	 B.锁定位置	C. 关闭	 D. 不能确定

302.化工企业建设工作的各个环节中，(     )是首要的环节。

A.设计  	B.制造	  C.安装	 D.试车

303.压力表至少(     )年校验一次。

A.一年    B.二年    C.一年半    D.半年

304.热电偶是测量(     )参数的元件。

A.液位     B.流量      C.压力      D.温度

305.防止静电的主要措施是(     )。

A.接地    B.通风    C.防燥    D.防潮

306.自动控制系统中完成比较.判断和运算功能的仪器是(     )。

A.变送器    B.执行装置    C.检测元件     D.控制器

307.热电偶通常用来测量(     )500°C的温度。

A.高于等于    B.低于等于    C.等于    D.不等于

308.热继电器在电路中的作用是(     )。

A.短路保护     B.过载保护     C.欠压保护     D.失压保护

309.“三苯”指的是(     )。

A.苯，甲苯，乙苯      		B.苯，甲苯，苯乙烯

C.苯，苯乙烯，乙苯   			D.苯，甲苯，二甲苯

310.pH = 3 和pH = 5的两种 HCl 溶液，以等体积混合后，溶液的 pH 是(     )。

A.3.0  	  B.3.3        C.4.0 	    D.8.0

311.按酸碱质子理论，磷酸氢二钠是(     )。

A.中性物质   B.酸性物质   C.碱性物质	 D.两性物质

312.苯.液溴.铁粉放在烧瓶中发生的反应是(     )。

A.加成反应  	B.氧化反应  C.水解反应  D.取代反应

313.不符合分子式：C4H8的物质是(     )。

A.丁烷    B.丁烯    C.环丁烷    D.2-甲基丙烯

314.当系统发生下列变化时，哪一种变化的ΔG为零(     )。

A.理想气体向真空自由膨胀   	B.理想气体的绝热可逆膨胀

C.理想气体的等温可逆膨胀	   	D.水在正常沸点下变成蒸汽

315.封闭系统经任意循环过程，则(     )。

A.Q=0   	  B.W=0      C.Q+W=0	    D.以上均不对

316.根据熵的物理意义，下列过程中系统的熵增大的是(     )。

A.水蒸气冷凝成水 	       B.乙烯聚合成聚乙烯

C.气体在催化剂表面吸附	    D.盐酸溶液中的HCl挥发为气体

317.关于热力学第一定律正确的表述是(     )。

A.热力学第一定律就是能量守恒与转化的定律

B.第一类永动机是可以创造的

C.在隔离体系中，自发过程向着熵增大的方向进行

D.第二类永动机是可以创造的

318.基本有机合成原料的"三烯"指的是：(     )。

A.乙烯.丙烯.丁烯            	B.乙烯.丙烯.苯乙烯

C.乙烯.苯乙烯.丁二烯       		D.乙烯.丙烯.丁二烯

319.气-液色谱法，其分离原理是(     )。

A.吸附平衡   B.分配平衡   C.子交换平衡 	D.渗透平衡

320.下列化合物，属于烃类的是(     )。

A.CH3CHO	 	B.CH3CH2OH    C.C4H10	  D.C6H5Cl

321.下列化合物中不溶于水的是(     )。

A.醋酸      	B.乙酸乙酯       C.乙醇 	  D.乙胺

322.在温度.容积恒定的容器中，含有A和B两种理想气体，它们的物质的量.分压和分体积分别为NA.PA.VA和NB.PB.VB，容器中的总压力为P，试判断下列公式中哪个是正确的(     )。

A.PAV=NART	  			B.PBV=(NA+NB)RT

C.PAVA=NART  			D.PBVB=NBRT

323.NaCl水溶液和纯水经半透膜达成渗透平衡时，该体系的自由度是(     )。

A.1     	B.2     	C.3	   D.4

324.pH玻璃电极在使用前应(     )。

A.在水中浸泡24小时以上           	B.在酒精中浸泡24小时以上

C.在氢氧化钠溶液中浸泡24小时以上  	D.不必浸泡

325.溴酸钾与酸作用可制取溴化氢，选用的酸是(     )。

A.浓盐酸   B.浓硫酸   C.浓硝酸	   D.浓磷酸

326.一个人精确地计算了他一天当中做功所需付出的能量，包括工作.学习.运动.散步.读书.看电视.甚至做梦等，共l2800kJ。所以他认为每天所需摄取的能量总值就是12800kJ。这个结论是否正确 (     )。

A.正确   	                    	B.违背热力学第一定律

C.违背热力学第二定律	     		D.很难说

327.原子吸收光谱法的背景干扰表现为下列哪种形式(     )。

A.火焰中被测元素发射的谱线   	  	B.火焰中干扰元素发射的谱线

C.火焰产生的非共振线 	         	D.火焰中产生的分子吸收

328.在抽真空的容器中加热固体NH4Cl(s)，有一部分分解成NH3(g)和HCl(g)，当体系建立平衡时，其独立组分数c和自由度数f是(     )。

A.c=l，f=1	 					B.c=2，f=2

C.c=3 f=3   						D.c=2 f=l

329.(     )是结晶过程必不可少的推动力。

A.饱和度  	B.溶解度　 C.平衡溶解度	 D.过饱和度

330.结晶操作过程中，有利于形成较大颗粒晶体的操作是(     )。

A.迅速降温           		B.缓慢降温

C. 激烈搅拌	           D.快速过滤

331.结晶设备都含有：(     )。

A.加热器	  B.冷凝器　 C.搅拌器	   D.加热器冷凝器

332.在蒸发操作中，下列措施有利于晶体颗粒大而少的产品的是(     )。

A.增大过饱和度	  		B.迅速降温

C.强烈搅拌	     			D.加入少量晶种

333.结晶过程中，较高的过饱和度，可以(     )晶体。

A.得到少量，体积较大的		B.得到大量，体积细小的

C.得到大量，体积较大的		D.得到少量，体积细小的

334.结晶进行的先决条件是(     )。

A.过饱和溶液        	B.饱和溶液

C.不饱和溶液        	D.都可以

335.在结晶过程中，杂质对晶体成长速率(     )。

A.有抑制作用                   	 B.有促进作用

C.有的有A作用，有的有B作用  	 D.没有影响

336.用“φ外径mm×壁厚mm”来表示规格的是(     )。

A.铸铁管		B.钢管		C.铅管		D.水泥管

337.密度为l000kg／m3的流体，在φ108×4的管内流动，流速为2m／s，流体的黏度为lCP(1CP=0.001Pa·s)，其Re为(     )。

A.105		B.2×107 	C.2×106	D.2×105

338.离心泵的轴功率N和流量Q的关系为(     )。

A.Q增大，N增大		B.Q增大，N先增大后减小

C.Q增大，N减小		D.Q增大，N先减小后增大

339.离心泵铭牌上标明的扬程是(     )。

A.功率最大时的扬程		B.最大流量时的扬程

C.泵的最大量程	    	D.效率最高时的扬程

340.泵将液体由低处送到高处的高度差叫做泵的(     )。

A.安装高度				B.扬程

C.吸上高度					D.升扬高度

341.离心泵中Y型泵为(     )。

A.单级单吸清水泵   		B.多级清水泵

C.耐腐蚀泵	      			D.油泵

342.离心泵的工作点是指(     )。

A.与泵最高效率时对应的点			B.由泵的特性曲线所决定的点

C.由管路特性曲线所决定的点		D.泵的特性曲线与管路特性曲线的交点

343.单级单吸式离心清水泵，系列代号为(     )。

A.IS		B.D		C.Sh		D.S

344.气体在管径不同的管道内稳定流动时，它的(     )不变。

A.流量   		B.质量流量

C.体积流量		D.质量流量和体积流量

345.离心泵中，F型泵为(     )。

A.单级单吸清水泵 			B.多级清水泵

C.耐腐蚀泵       			D.油泵

346.离心泵效率随流量的变化情况是(     )。

A.Q增大，η增大		B.Q增大，η先增大后减小

C.Q增大，η减小		D.Q增大，η先减小后增大

347.下列不属于离心泵的主要构件是(     )。

A.叶轮	    					B.泵壳

C.轴封装置	 					D.泵轴

348.在同等条件下，泵效率有可能最高的是以下(     )。

A.离心泵  	B.往复泵  		C.转子泵   	D.旋涡泵

349.安装在管路中的阀门(     )。

A.需考虑流体方向	         	B.不必考虑流体方向

C.不必考虑操作时的方便  		D.不必考虑维修时的方便

350.常拆的小管径管路通常用  (     )连接。

A.螺纹			B.法兰　	C.承插式  		D.焊接

351.产生离心泵启动后不进水的原因是(     )。

A.吸入管浸入深度不够  	B.填料压得过紧

C.泵内发生汽蚀现象   		D.轴承润滑不良

352.齿轮泵的流量调节可采用(     )。

A.进口阀		B.出口阀　　C.旁路阀		D.都可以

353.离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生(     )。

A.气缚现象	B.汽蚀现象　　C.汽化现象	D.气浮现象

354.离心泵与往复泵的相同之处在于(     )。

A.工作原理	      		B.流量的调节方法

C.安装高度的限制 			D.流量与扬程的关系

355.输送小流量，但需高扬程的物料（如精馏塔回流液）。应选用：(     )。

A.离心泵	B.往复泵　　C.齿轮泵			D.旋涡泵

356.在化工生产反应过程中，表示化工生产过程状态的参数是(  )

A.温度   B.生产能力   C.选择性   D.消耗指标

357.化工生产操作不包括(  )

A.开停车  B.非稳态操作  C.事故处理   D.正常操作管理

358.化工生产要认真填写操作记录，差错率要控制在（  ）以下

A.1%   B.2%   C.5‰    D.1.5‰

359.间歇反应器的一个生产周期不包括（  ）

A.设备维修时间  B.反应时间  C.加料时间  D.出料时间

360.在有催化剂参与的反应过程中，在某一反应周期内，操作温度常采用(  )

A.恒定   B.逐渐升高   C.逐渐降低   D.波浪变化

361为防止反应釜中的物料被氧化，可采用以下措施（    ）

A.向反应釜通空气            B. 对反应釜抽真空

C.向反应釜通N2气或水蒸汽   D. 将反应釜的物料装满

362.作为化工生产操作人员应该(  )

A.按照师傅教的操作严格      B.按照“操作规程”操作

C.按照自己的理解操作        D.随机应变操作

363.化学工艺按原料的不同来分类不包括下列(  )

A.煤化工   B.天然气化工   C.精细化工   D.石油化工

364.转化率指的是(  )

A.生产过程中转化掉的原料量占投入原料量的百分数

B.生产过程中得到的产品量占理论上所应该得到的产品量的百分数

C.生产过程中所得到的产品量占所投入原料量的百分比

D.在催化剂作用下反应的收率

365.化工生产过程的核心是(  )

A.混合   B.分离   C.化学反应    D.粉碎

366.在化工生产过程中常涉及的基本规律有(  )

A.物料衡算和热量衡算             B.热量衡算和平衡关系

C.物料衡算、热量衡算和过程速率   D.物料衡算、热量衡算、平衡关系和过程速率

367.化工过程参数有(   )

A.技术参数、经济参数、工艺参数    B.技术参数、平衡常数、速率常数

C.技术参数、经济参数、物性参数    D.平衡常数、速率常数、物性参数

368.化工工艺的主要工艺影响因素有（   ）。

A.温度、压力和流量等     B.温度、压力、流量和空速等

C.温度、压力、流量、空速和停留时间等   D.温度、压力、流量、空速、停留时间和浓度等

369.当X*>X时，(     )。

A.发生吸收过程	   				B.发生解吸过程

C.吸收推动力为零	   				D.解吸推动力为零

370.传质单元数只与物系的(     )有关。

A.气体处理量							B.吸收剂用量

C.气体的进口.出口浓度和推动力	　　D.吸收剂进口浓度

371.计算吸收塔的塔径时，适宜的空塔气速为液泛气速的(     )倍。

A.0.6～0.8      B.1.1～2.0     C.0.3～0.5	    D.1.6～2.4

372.逆流操作的填料塔，当脱吸因数s>1时，且填料层为无限高时，气液两相平衡出现在(     )。

A.塔顶				B.塔底   			C.塔上部   	D.塔下部

373.溶解度较小时，气体在液相中的溶解度遵守(     )定律。

A.拉乌尔	   	B.亨利   	C.开尔文		D.依数性

374.吸收操作的目的是分离(     )。

A.气体混合物	      				B.液体均相混合物

C.气液混合物	      				D.部分互溶的均相混合物

375.吸收操作中，减少吸收剂用量，将引起尾气浓度(     )。

A.升高	  		B.下降   	C.不变 	  D.无法判断

376.吸收操作中，气流若达到(     )，将有大量液体被气流带出，操作极不稳定。

A.液泛气速	  B.空塔气速　C.载点气速	    D.临界气速

377. 从解吸塔出来的半贫液一般进入吸收塔的(     )，以便循环使用。

A.中部	  		B.上部    		C.底部	      D.上述均可

378.从节能观点出发，适宜的吸收剂用量L应取(     )倍最小用量Lmin。

A.2	     	B.1.5      	C.1.3	      D.1.1

379.温度(     )，将有利于解吸的进行。

A.降低 	   B.升高    	C.变化   		D.不变

380.吸收操作大多采用填料塔。下列(     )不属于填料塔构件。

A.液相分布器  	B.疏水器    C.填料	     D.液相再分布器

381.吸收塔温度高，可以通过(     )操作来调整。

A. 降低尾气出塔温度		B. 降低溶剂进塔温度

C. 降低吸收塔压力			D. 降低水冷塔急冷水量

382.在吸收塔操作过程中，当吸收剂用量增加时，出塔溶液浓度()，尾气中溶质浓度(     )。

A.下降，下降	    B.增高，增高　	C.下降，增高 		 D.增高，下降

383.正常操作的吸收塔，若因某种原因使吸收剂量减少至小于正常操作值时，可能发生下列(     )情况。

A.出塔液体浓度增加，回收率增加

B.出塔液体浓度减小，出塔气体浓度增加

C.出塔液体浓度增加，出塔气体浓度增加

D.塔将发生液泛现象

384.深度制冷的温度范围在(     )。

A.173K以内 			B.273K以下

C.173K以下  			D.73K以下

385.为了提高制冷系统的经济性，发挥较大的效益，工业上单级压缩循环压缩比(     )。

A.不超过12 			B.不超过6～8

C.不超过4 			D.不超过8～10

386.往复式压缩机压缩过程是(     )过程。

A.绝热    			B.等热

C.多变   				D.仅是体积减少压力增大

387.下列压缩过程耗功最大的是(     )。

A.等温压缩 	  		B.绝热压缩      	C.多变压缩

388.空调所用制冷技术属于 (     )。

A.普通制冷	   		B.深度制冷

C.低温制冷	   			D.超低温制冷

389.往复式压缩机产生排气量不够的原因(     )。

A.吸入气体过脏  		B.安全阀不严

C.气缸内有水 	   		D.冷却水量不够

390.离心式压缩机大修的检修周期为(     )。

A.6个月	     		B.12个月

C.18个月	     		D.24个月

391.气氨压力越低，则其冷凝温度(     )。

A.越低          		B.越高           C.不受影响

392.离心式压缩机的主要特点是(     )。

A. 工作范围宽且效率高

B. 流量小但压力高

C. 叶片易受磨损

393.等温压缩过程使焓值(     )。

A. 增高          		B. 减少         C. 不变

394.气体的节流过程是一个(     )过程。

A.等温           		B.等焓

C.等压           		D.等熵

395.透平式压缩机属于(     )压缩机。

A.往复式        		B.离心式

C.轴流式      		D.流体作用式

396.机组实际压缩过程是(     )压缩。

A.绝热     			B. 多变      C. 等温

397按有关规定，机组厂房处的噪声规定为(     )分贝。

A. 90        B. 85         C. 75

398.气氨先经压缩， 然后冷却的过程中，其焓的变化过程为(     )。

A.变大再变大      B. 变小再变小      C.变大后变小

399.电机铭牌上为20kw,功率因数为0.8，则电机输出功率为(     )。

A.16 kw     B.20 kw     C.25 kw

400. 离心式压缩机的安全工况点是在(     )。

A. 喘振线左上方   B. 喘振线右下方     C. 防护线左上方

401.空压机的型式为(     )。

A.轴流式	 B.轴流离心式   C.离心式

402. 理想的压缩蒸汽冷冻机的工作过程为(     )。

A.绝热压缩→等温放热→绝热膨胀→等温吸热

B.等温放热→等温吸热→绝热压缩→绝热膨胀

C.等温吸热→绝热膨胀→等温放热→绝热压缩

403. 压缩机的防喘振控制要求是(     )。

A.测量＝给定       B.测量≤给定       C.测量≥给定

404.制冷的基本膨胀是(     )。

A.等焓膨胀和等熵膨胀		B.等压膨胀

C.等容膨胀         	   	D.等温膨胀

405.在蒸发装置中，加热设备和管道保温是降低(     )的一项重要措施。

A.散热损失 	    B.水消耗     C.蒸汽消耗    D.蒸发溶液消耗

406.采用多效蒸发的目的是(     )。

A.增加溶液的蒸发量	       	B.提高设备的利用率

C.为了节省加热蒸汽消耗量 		D.使工艺流程更简单

407.自然循环蒸发器中溶液的循环速度是依靠(     )形成的。

A.压力差	    B.密度差    C.循环差	   D.液位差

408.二次蒸汽为(     )。

A.加热蒸汽	               B.第二效所用的加热蒸汽

C.第二效溶液中蒸发的蒸汽	 	D.无论哪一效溶液中蒸发出来的蒸汽

409.工业生产中的蒸发通常是(     )。

A.自然蒸发	  B.沸腾蒸发　C.自然真空蒸发	   D.不确定

410.化学工业中分离挥发性溶剂与不挥发性溶质的主要方法是(     )。

A.蒸馏	    B.蒸发     C.结晶	      D.吸收

411.减压蒸发不具有的优点是(     )。

A.减少传热面积	  		B.可蒸发不耐高温的溶液

C.提高热能利用率	  		D.减少基建费和操作费

412.将非挥发性溶质溶于溶剂中形成稀溶液时，将引起(     )。

A. 沸点升高	  B.熔点升高　	C.蒸气压升高   D.都不对

413.利用物料蒸发进行换热的条件是(     )。

A.各组分的沸点低	         	B.原料沸点低于产物沸点

C.产物沸点低于原料沸点	 	D.物料泡点为反应温度

414.下列蒸发器，溶液循环速度最快的是(     )。

A.标准式	  B.悬框式　　C.列文式	   D.强制循环式

415.中压废热锅炉的蒸汽压力为(     )。

A.4.0～10 MPa	    		B.1.4～4.3 MPa

C.1.4～3.9 MPa	    		D.4.0～12MPa

416.热敏性物料宜采用(     )蒸发器。

A.自然循环式    B.强制循环式　 C.膜式	    D.都可以

417.标准式蒸发器适用于(     )的溶液的蒸发。

A.易于结晶	  B.黏度较大及易结垢　　C.黏度较小    D.不易结晶

418.处理不适宜于热敏性溶液的蒸发器有(     )。

A.升膜式蒸发器    	B.强制循环蒸发器

C.降膜式蒸发器	   	D.水平管型蒸发器

419.当溶液属于热敏感性物料的时候，可以采用的蒸发器是(     )。

A.中央循环管式   B.强制循环式 　C.外热式     D.升膜式

420.提高蒸发器生产强度的关键是(     )。

A.提高加热蒸汽压力	B.提高冷凝器的真空度

C.增大传热系数      　D.增大料液的温度

421.为了提高蒸发器的蒸发能力，可(     )。

A.采用多效蒸发 	  	B.加大加热蒸汽侧的对流传热系数

C.增加换热面积  	  	D.提高沸腾侧的对流传热系数

422.提高蒸发装置的真空度，一定能取得的效果为(     )。

A.将增大加热器的传热温差      	B.将增大冷凝器的传热温差

C.将提高加热器的总传热系数    	D.会降低二次蒸气流动的阻力损失

423.采用多效蒸发的目的在于(     )。

A.提高完成液的浓度      			B.提高蒸发器的生产能力

C.提高水蒸气的利用率    			D.提高完成液的产量

424.蒸发操作中，下列措施中不能显著提高传热系数K的是(     )。

A.及时排除加热蒸气中的不凝性气体

B.定期清洗除垢

C.提高加热蒸气的湍流速度

D.提高溶液的速度和湍流程度

425.下列蒸发器中结构最简单的是(     )蒸发器。

A.标准式    B.悬筐式    C.列文式    D.强制循环式

426.(     )是保证精馏过程连续稳定操作的必要条件之一。

A.液相回流 	      	 	B.进料

C.侧线抽出       	 		D.产品提纯

427.(     )是指离开这种板的气液两相互相成平衡，而且塔板上的液相组成也可视为均匀的。

A.浮阀板	           		B.喷射板

C.理论板 	           		D.分离板

428.不影响理论塔板数的是进料的(     )。

A.位置                	B.热状态

C.组成 	           		D.进料量

429.回流比R的大小对精馏操作影响很大，在达到一定的分离要求时(     )。

A.当R增大时，操作线偏离平衡线越远，理论板增加

B.当R增大时，操作线偏离平衡线越远，理论板减少

C.当R增大时，操作线偏离平衡线的状态不能确定理论板增加与减少

430.回流比的(     )值为全回流。

A.上限  	         		B.下限

C.平均 	  　     		D.混合

431.回流比的计算公式是(     )。

A.回流量比塔顶采出量	 	B.回流量比塔顶采出量加进料量

C.回流量比进料量	       	D.回流量加进料量比全塔采出量

432.降低精馏塔的操作压力，可以(     )。

A.降低操作温度，改善传热效果	    B.降低操作温度，改善分离效果

C.提高生产能力，降低分离效果	    D.降低生产能力，降低传热效果

433.精馏塔釜温度过高会造成(     )。

A.轻组分损失增加	         	B.塔顶馏出物作为产品不合格

C.釜液作为产品质量不合格		D.可能造成塔板严重漏液

434.精馏塔回流量的增加，(     )。

A.塔压差明显减小，塔顶产品纯度会提高

B.塔压差明显增大，塔顶产品纯度会提高

C.塔压差明显增大，塔顶产品纯度会减小

D.塔压差明显减小，塔顶产品纯度会减小

435.精馏塔热量衡算包括(     )。

A.冷却水用量和塔釜再沸器蒸汽耗量

B.进入精馏塔的热量和离开精馏塔的热量

C.以上两者的和

436.精馏塔塔底产品纯度下降，可能是(     )。

A.提馏段板数不足	    		B.精馏段板数不足

C.再沸器热量过多	    		D.塔釜温度升高

437.加大回流比，塔顶轻组分组成将(     )。

A.不变  	                	B.变小

C.变大 	                	D.忽大忽小

438.精馏操作中叙述正确的是(     )。

A.调节塔顶温度最直接有效的方法是调整回流量

B.精馏塔的压力.温度达到工艺指标，塔顶产品就可以采出

C.精馏塔的压力.温度达到工艺指标，塔釜物料才可以采出

D.精馏塔的压力.温度达到工艺指标，回流阀就必须关闭，回流罐的液体全部作为产品采出

439.精馏塔操作前，釜液进料位置应该达到(     )。

A.低于1/3	               		B.1/3

C.1/2~2/3	                   D.满釜

440.精馏塔的操作中，先后顺序正确的是(     )。

A.先通入加热蒸汽再通入冷凝水	    	B.先停冷却水，再停产品产出

C.先停再沸器，再停进料           	D.先全回流操作再调节适宜回流比

441.下列操作中(     )会造成塔底轻组份含量大。

A.塔顶回流量小			B.塔釜蒸汽量大

C.回流量大	       			D.进料温度高

442.下列操作属于板式塔正常操作的是(     )。

A.液泛						B.鼓泡

C.泄漏						D.雾沫夹带

443.下列是产生塔板漏液的原因(     )。

A.上升蒸汽量小			B.下降液体量大

C.进料量大					D.再沸器加热量大

444.严重的雾沫夹带将导致(     )。

A.塔压增大				B.板效率下降

C.液泛						D.板效率提高

445.技术人员职业道德特点是：(     )。

A.质量第一，精益求精	     	B.爱岗敬业

C.	奉献社会	               	D.诚实守信.办事公道

446.乐业.勤业.精业所体现的化工职业道德规范(     )。

A.热情周到	B.	奉献社会	C.	爱岗敬业	D.	服务群众

447.综合职业素质的灵魂是(     )。

A.科学文化素质 	B.思想政治素质 	C.专业技能素质 	D.职业道德素质

448.综合职业素质的关键是(     )。

A.职业道德素质 	B.身体心理素质 	C.专业技能素质 	D.科学文化素质

449.劳动力供求双方进行劳动交易活动的总称是(     )。

A.人才市场    B.劳动市场   C.人才市场主体   D.劳动力市场

450.你认为不属于劳动合同的必备条款的是(     )。

A.合同限期  B.劳动报酬  C.违约责任  D.保守用人单位的商业秘密

参考答案：

1.B 2.C 3.C 4.C  5.B  6.B 7.B   8.D   9.A  10.B   11.D 12.B    13.C  14.D   15.A  16.B   17.A  18.D  19.B  20.B  21.A   22.D  23.C   24.A   25.A  26.C  27.B  28.B 29.A  30.B  31.D 32.D  33.A 34.B   35.B   36.C  37.C   38.B    39.A  40.B    41.C  42.B    43.A    44.A  45.D   46.C   47.C   48.A    49.A      50.A   51.C  52.A  53.B   54.D  55.D  56.D    57.B 58.B    59.B   60.C   61.A   62.B    63.B    64.B     65.B  66.B     67.C   68.A     69.A   70.A  71.D    72. C 73.D 74.A 75. A   76. C   77.B   78. A 79. C   80.  C  81. A   82.  D  83. B  84. D 85. A  86. C 87. C  88. D  89. D  90. A 91. A   92.  C  93. D 94. C 95.A 96. A 97. B 98. B 99.D  100. C  101. B  102. C 103. C 104. C  105. A  106.  C 107.  A 108. B  109. A  110. A   111.  D 112.C  113.  A  114. B115. A 116.C  117. A  118. C  119. B 120. A121. B 122. A 123. B  124. B  125. B 126. B 127. D  128.B 129.  C 130. B 131. C 132. D  133. B 134. C 135. D  136. C137.D 138. A 139. B 140. B  141. C142. A 143. D 144.D 145. B 146. A 147. C 148. A  149. A150. A151. A  152. C 153. B 154. C 155. B  156. C  157. D 158. B 159. B  160. B 161. D 162. C 163. D164. A 165. D 166. D  167. D  168. D 169. B 170. D  171. C 172. A  173. A  174. A  175. B176. C  177. C  178. B  179. B 180. A181 A  182. A 183. A  184. C 185. B  186. B 187. D188. A  189. B 190. C  191. A  192. C  193. D 194.D  195. A  196.  C  197. A  198. A  199. B  200.B 201.B 202.B 203.C 204.B 205.D 206.C 207.C 208.A 209.C 210.A 211.A 212.B 213.A 214.B 215.B 216.D 217.D 218.B 219.C 220.C 221.B 222.B 223.A 224.B 225.C 226.A 227.C 228.A 229.D 230.C  231.D 232.D  233.A  234.B 235. D 236. B 237.B 238.B  239.A  240.D  241.A  242.C 243. A 244.A 245.C 246.D 247.D 248.C 249.C 250.D 251.A 252.B 253.B254.C255.A256.C257.B 258.A259.C260.C261.B262.D263.A264.B 265.C 266.B267.B 268.C269.B270.D271.C272. C 273.C274. C275. D276. C 277.C  278.A 279.C 280.B 281.B 282.B 283.A 284.B 285.A 286.D 287.C 288.C 289.D 290.D 291.C 292.D 293.A 294.D 295.B 296.B 297.D 298.B 299.B 300.A 301.C 302.A 303. A 304.D 305.A 306.D 307.A 308.B 309.D 310.B 311.D 312.D 313.A 314.D 315. C316.D 317.A 318.D 319.B 320.C 321.B 322.A 323.C 324.A 325.D 326.C 327.D 328.A 329.D 330.B 331.C 332.D 333.B 334.A 335.C 336.B 337.D 338.A 339.D 340.D341.D 342.D 343.A 344.B 345.C 346.B 347.D348.C 349.A 350.A 351.A 352.C 353. A 354.C 355.D 356.A 357.B 358.D 359.A 360.B 361.C 362.B 363.C 364.A 365.C 366.D 367.A 368.D 369.A 370.C 371.A 372.B 373.B 374.A 375.A 376.A 377.A 378.D 379.B 380.B 381.B 382.A 383.C384.C 385.B 386.C	387.B	388.A	389.B	390.D	391.A	392.B	393.B 394.B 395.B 396.B	397.B	398.C	399.A	400.B	401.C	402.A	403.C	404.A 405.C 406.C 407.B 408 .D 409.B 410.B 411.D 412.A  413.D 414.D 415.C 416.C 417.C 418.D 419.D 420 .D421 .D 422.A  423.C 424 .C 425.A 426.A	427.C	428.D  429.B	430.A	431.A	432.B	433.B	434.B	435.B	436.A   437.C	438.A	439.C	440.D	441.C	442.B	443.A	444.B	445.A 	446.C	　447.B	448.C 449.D 	450.D

二、多项选择题

1.精馏塔工艺设计步骤包括（      ）

A.工艺条件的设计   B.操作条件的设计   C.物料衡算及热量衡算   D.塔板数的计算

2.下列属于吸收效率降低的原因是（  ）

A.吸收剂循环量小  B.吸收剂温度高  C.吸收剂浓度太高  D.气流过小

3.液泛现象产生的原因是（ ）

A.气体负荷过大  B. 气体负荷过小 C.填料堵塞空隙率降低造成气流速度过大D.液体粘度过高

4.采取哪些措施可以提高换热器传热系数。（  ）

A.换热器壳程设置折流板，以改变介质流动状态  B.及时清除传热壁面结垢

C.采用有相变化的介质加热                    D.用蒸汽加热时及时排放不凝气。

5. 精馏操作过程中有哪些主要控制参数(   )

A.操作压力的控制 B.操作温度的控制 C.操作回流比的控制 D.进料量的变化。

6.碱洗塔碱洗段包括(     )。

A.强碱段　　		B.中强碱段　　	C.弱碱段　　		D.水洗段

7.分子筛用甲烷或氮气再生其原因正确的是(     )。

A.氮气和甲烷的分子直径比水小

B.高温的非极性分子，不易被分子筛吸附

C.可降低水汽在分子筛固体表面上的分压

D.氮气和甲烷的分子直径比水大

8.关于裂解气压缩的目的，下列叙述正确的有(     )。

A.提高分离的深冷分离操作温度　　		B.节约低温能量和低温材料

C.除去裂解气中的水分和重烃　　	  	D.减少干燥脱水和精馏分离的负担

9.为了减少裂解时的结焦量，可以向原料中加入结焦抑制剂。添加的结焦抑制剂种类很多，可以采用(     )。

A.硫化物　	B.聚有机硅氧烷　C.碱金属或碱土金属化合物　　D.含磷化合物

10.裂解原料中要求(     )的含量越低越好。

A.硫化物　　		B.烯烃　　	C.铅.砷　　	D.胶质和残碳

11.热泵一般有(     )。

A.开式A型热泵（塔釜物料为介质取消再沸器）

B.开式B型热泵（塔顶物料为介质取消冷凝器）

C.闭式热泵

D.半开式热泵

12.通过闭式热泵与开式热泵的比较，下列说法正确的是(     )。

A.两者均适用于塔压降较小的系统		B.两者的功耗均随塔压的升高而升高

C.开式热泵比闭式热泵减少了设备		D.闭式热泵比开式热泵减少了设备

13.热泵流程适宜应用于(     )。

A.塔顶与塔釜温差大的系统　　		B.塔顶与塔釜温差小的系统

C.塔的压降较大的系统　　			D.塔的压降较小的系统

14.裂解气多段压缩的优点包括(     )。

A.可节省压缩功　B.可降低压缩比　C.可降低排气温度　D.可简化工艺流程

15.裂解气在深冷分离过程中所需的低温冷冻量由(     )提供。

A.丙烯制冷系统　　			B.乙烯制冷系统

C.甲烷制冷系统　　			D.裂解气中间馏分的等焓节流或等熵膨胀

16.分子筛用作吸附剂，具有的特点有(     )。

A.具有极强的吸附选择性　　		B.具有较强的吸附能力

C.吸附容量随温度变化　　			D.吸附容量随气体线速度而变化

17.乙烯生产原料的选择是一个重大的技术经济问题，目前乙烯生产原料的发展趋势有(     )。

A.原料单一化　　	B.原料多样化　　C.原料轻质化　　D.原料重质化

18.原油常减压蒸馏的常压塔能生产出以下产品：(     )。

A.汽油组分 	B.重柴油		C.润滑油组分 	D.催化裂化原料

E.溶剂脱沥青料

19.下列溶剂中可以用作溶剂吸收脱除炔烃的有(     )。

A.二甲基甲酰胺　　B.汽油　　  C.N-甲基吡咯烷酮　　 D.乙醇胺

20.裂解气中乙炔浓度较高时，反应器一般可采用(     )。

A.单段床绝热　　				B.多段串联的绝热反应器

C.等温反应器　　				D.等温绝热式反应器串联使用

21.选择CO作为加氢反应抑制剂是因为(     )。

A.CO不易被催化剂活性中心吸附

B.CO较乙烯更易被催化剂活性中心吸附

C.CO较乙炔更易被催化剂活性中心吸附

D.催化剂活性中心吸附CO的难易程度介于乙炔和乙烯之间

22.反应器发生飞温的危害有(     )。

A.损坏催化剂　　 	B.发生事故　	C.破坏设备	D.影响生产

23.乙烯装置乙烯损失的主要部位有(     )。

A.冷箱尾气　　	B.脱乙烷塔釜　　C.压缩凝液汽提塔釜　　D.乙烯精馏塔釜

24.乙烯装置的火炬系统一般由(     )。

A.火炬排放系统　　	B.气.液分离系统　　C.火炬头系统　　D.火炬气回收系统

25.火炬头设置有蒸汽是为了(     )。

A.消烟　　     						B.保护火炬头

C.引入空气使之与排出气体充分混合　　	D.防止空气倒流

26.裂解气深冷分离过程有(     )。

A.干燥　　		B.深冷　　		C.加氢反应　　	D.精馏

27.关于乙烯装置吹扫的原则，下列表述正确的有(     )。

A.管道及系统吹扫，应预先制订系统管道吹扫流程图

B.吹扫管道连接的安全阀进口时，应将安全阀与管道连接处断开，并加盲板

C.对塔.罐.容器等要制订专门清理方案

D.应将吹扫管道上安装的所有仪表元件拆除，防止损坏

28.装置吹扫前要求(     )。

A.工艺管道安装竣工　　	B.设备安装竣工

C.强度试验合格　　		D.孔板.转子流量计等已抽出内件并安装复位

29.典型的深冷分离流程有(     )

A.前脱乙烷流程　B.前脱丙烷流程　C.顺序分离流程　D.前加氢流程

30.当发生重大物料泄漏事故时，可以通过(     )手段对泄漏源进行控制。

A.关闭相关阀门　　B.改变工艺流程　　C.局部停车　　D.降负荷运行

31.近年来，各乙烯生产国均采用新技术.新工艺.新材料和新设备，对原有乙烯装置进行了改造或新建，主要从(     )等方面入手，以达到提高经济效益的最终目的。

A.提高乙烯收率　　			B.增加生产能力

C.扩大原料的灵活性　　		D.降低能耗和物耗

32.锅炉发生汽水共沸时，应对锅炉进行换水，以降低锅炉水的(     )。

A.PH值   		B.碱度   			C.含盐量   		D.硬度

33.关于装置的干燥，下列说法正确的是(     )。

A.干燥是除去系统中残留的水分

B.系统干燥前，工艺管道安装完备

C.系统干燥前，要求工艺管道吹扫合格，气密均已合格

D.一般是干燥完后再做气密

34.系统进行氮气置换时，要求(     )。

A.系统内各调节阀打开　　		B.系统内各调节阀关闭

C.系统内各调节阀旁路打开　　	D.系统内各调节阀旁路关闭

35.乙烯装置开车前的必备条件有(     )。

A.装置准备　　B.技术准备　　C.化工投料方案　	　D.人员准备

36.装置正常停车检修或消缺时，必须编制完善的停车方案。正常停车方案一般要包括(     )等内容。

A.安全环保注意事项　　			B.停车网络图

C.盲板图　　						D.倒空置换进度表

37.为缩短倒空置换时间，在乙烯装置停车方案中应对(     )作出合理安排，并严格按方案实施，以免影响到装置的检修安全性和总体进度。

A.人力　　	B.物力　　	C.用氮　　	D.用水

38.正常停车的原则是(     )。

A.安全　　		B.环保　　		C.节约　　			D.省时

39.裂解气采用五段压缩时，关于压力对碱洗的影响，下列说法正确的有(     )。

A.提高压力有利于CO2和H2S的吸收

B.压力高不利于CO2和H2S的吸收

C.压力过高会使裂解气中的重烃露点升高，凝液增加

D.提高操作压力会增加设备投资

40.在催化裂化中，烯烃主要发生(     )反应。

A. 分解			B. 异构化		   C. 氢转移			D. 芳构化

41.局部紧急停车的处理原则有(     )。

A.安全原则　　						B.经济原则

C.因地制宜，区别对待的原则　　		D.各系统保温保压保液面

42.原料中(     )会导致汽油辛烷值上升

A.烷烃上升   	B.环烷烃上升   C.芳烃上升    	D.粗汽油上升

43.晶体的特点是(     )。

A.具有一定的几何外形	   	B.具有各向异性

C.具有一定的熔点         	D.具有一定沸点

44.防止离子碱结晶的方法有(     )。

A.氮封	 	B.加热	 	C.加压	 	D.稀释

45.遭遇火灾脱险的不正确的方法是(     )。

A.在平房内关闭门窗，隔断火路，等待救援

B.使用电梯快速脱离火场

C.利用绳索等，顺绳索滑落到地面

D.必须跳楼时要尽量缩小高度，做到双脚先落地。

46.发现有人触电时，切断电源的方法有(     )。

A.拉下电闸 								B.用干木棍把触电者身上的电线挑开

C.用手拉开触电者							D.用手把电线拿走

47.乘坐飞机，(     )来为安全负责。

A.法规部门	B.飞机制造商		C.航空公司		D.自己

48.日常生活中，安全使用含氯制剂时需要注意的事项，正确的是以下(     )。

A.配置药液时要戴防护手套，以免灼伤皮肤

B.含氯制剂溅到衣物上时，对衣物无损害

C.用含氯制剂消毒空气时，人员应暂时离开现场，并关闭门窗

D.房间里用含氯制剂消毒后，可马上进入室内

49.公共场所的下列项目应符合国家卫生标准和要求(     )。

A.噪音 			B.空气 			C.采光照明 		D.建筑高度

50.危险化学品的储存设施必须与以下(     )场所.区域之间要符合国家规定的距离标准。

A.居民区.商业中心.公园等人口密集地区

B.学校.医院.影剧院.体育场(馆)等公共设施

C.风景名胜区.自然保护区

D.军事禁区.军事管理区

51.单位着火时打火警电话应注意(     )事项。

A.讲清单位的名称.详细地址(区.街.段.里.号)

B.讲清着火部位.着火物资.火势大小

C.讲清报火警人的姓名.报警电话的号码

D.到单位门口或十字交叉路口等候消防车

52.井下气候条件是指井下空气的(     )三者综合所给予的舒适感觉程度。

A.温度 			B.湿度 			C.风速 			D.压力

53.矿用劳动防护用品主要有(     )。

A.矿山安全帽 		B.矿工防护靴 		C.防护面罩 		D.安全带

54.矿山使用的有特殊要求的(     )，必须符合国家安全标准或者行业安全标准。

A.设备		B.器材		C.防护用品		D.安全检测仪器

55.作业场所使用化学品系指可能使工人接触化学品的任何作业活动，包括(     )。

A.化学品的生产.贮存.运输等 			B.化学品废料的处置或处理

C.因作业活动导致的化学品排放	 		D. 化学品设备和容器的保养.维修和清洁

56.常用危险化学品按其主要危险特性分为几大类，其中包括以下(     )类。

A.爆炸品 								B.压缩气体和液化气体

C.易燃液体和易燃固体 					D.有毒品和腐蚀品

57.根据误差的性质可分为(     )。

A. 系统误差      B. 随机误差      C. 粗大误差     D. 示值误差

58.计量误差的主要来源于(     )。

A. 设备误差	B. 环境误差	C. 人员误差	D. 方法误差

59.用于(     )方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

A. 贸易结算      B. 安全防护      C. 一般测量      D. 指示

60.测量交流时(     )仪表使用较多，而测量直流时(     )仪表使用较多。

A.电磁式 	B.磁电式 	C.电动式

61.保证安全的技术措施有(     )。

A.装设接地线 		B.验电 		C.停电 		D.填写操作票

E.悬挂标示牌和装设遮栏 		F.拉开断路器和隔离开关

62.安全电压额定值（有效值）国家规定共有(     )。

A.5 0 V 	B.42V 	C.36V 	D.32V 	E.24V 	F.12V 		G.6V

63.变压器室应有良好通风，排风温度及进风和排风温差各不宜超过(     )℃。

A.60  	B.45  	C.30  	D.1 5  	E.10

64.变压器硅胶在干燥情况下和吸潮达到饱和状态呈现的颜色各为(     )。

A.无色 	B.淡红色 	C.浅蓝色 	D.深灰色

65.继电保护装置必须满足的条件是(     )。

A.可靠性	 B.快速性 		C.阶段性	 D.选择性 	E.灵敏性 	F.耐热性

66.热电偶温度计的优点是(     )。

A.精度高      B.测量范围广    C.造价便宜    	D.自动记录

67.PID图中包含(     )。

A.全部设备        B.全部仪表

C.全部电气元件    D.相关公用工程管线接口

68.下列(     )属于PLC系统中的硬件组成。

A.中央控制单元    B.存储器    C.输入输出单元    D.编程器

69.调节器参数常用的工程整定方法有(     )。

A.积分曲线法    B.经验法    C.临界比例度法    D.衰减曲线法

70.设备的一级维护保养的主要内容是(     )。

A.彻底清洗.擦拭外表 			B.检查设备的内脏

C.检查油箱油质.油量 			D.局部解体检查

71 .转子发生工频振动的原因有(     )。

A.转子不平衡 		B.油膜振荡 	C.轴承无紧力 	D.对中不良

72.机械密封材料选择不当造成失效的主要原因有(     )。

A.密封面材料配合不当 		B.耐压性能差 		C.耐蚀性能差 		D.耐振性能差

73.机械密封因装配原因造成失效的主要原因有(     )。

A.弹簧压缩量过大或过小   		B.辅助密封圈装配时切断

C.动环机构传动销未固紧   		D.密封腔与轴偏心

74.离心泵大修的内容有(     )。

A.包括小修内容           		B.泵全解体

C.检查转子跳动值         		D.检查机械密封压缩量

75.离心压缩机大修后试运的要求有(     )。

A.压缩机机械试运          	B.工艺气体试运

C.空气或氮气试运          	D.透平或电机试运

76.常温下，碳钢在(     )的作用下会产生应力腐蚀开裂，在器壁内部形成鼓包。

A.硫化氢  	B.水  		C.拉应力 	 D.交变应力

77.关于检修后开车检查内容，下列说法正确的是(     )。

A.高温管道.设备附近不能有油污及破布.木头等易燃物材

B.转动设备要装好安全罩

C.中控室内清洁卫生

D.梯子.平台.栏杆等安全防护设施齐全完好

78.关于开车前应向操作人员进行技术培训和技术交流的内容，下列说法正确的是(     )。

A.改动的工艺流程 				B.压力容器的取证情况

C.变动的工艺指标 				D.新投入使用的设备

79.设备法兰温度升高后进行热紧主要是(     )。

A.防止法兰泄漏        		B.防止法兰变形

C.消除螺栓的膨胀      		D.保证垫片的强度

80.填料塔打开人孔作业中，可能发生的操作错误是(     )。

A.没有进行安全技术交流和进行现场监护

B.打开人孔次序不对，使塔内形成拨风回路

C.没有用水喷淋和进行温度监视

D.安排有资质的施工人员进行作业

81.关于离心式压缩机的喘振原因，下列说法正确的是(     )。

A.当离心式压缩机的吸入流量小于喘振点后，压缩机的出口压力会突然下降，使得出口管线中的气体向压缩机倒流

B.瞬间压缩机的流量增加，出口压力恢复正常，将倒流的气体压出去

C.但因压缩机的吸入流量仍小于喘振点，所以压缩机会再度重复上述过程

D.如此反复循环，使机组和管线产生压力脉动，并发出很大的声响，引发机组强烈振动

82.施工单位进入检修现场前，应(     )学习有关安全制度。

A.认真 	B.深入 	C.组织 	D.重新

83.多年的实践证明，加氢裂化装置在(     )过程中较易发生各类事故。

A.停工 	B.检修 	C.气密 	D.开工

84.非接触式动密封的密封装置与轴不接触，两者之间无相对摩擦，它的动密封有 (     )。

A.填料密封 	B.浮环密封 	C.迷宫密封		 D.动力密封

85.带螺纹阀盖的阀门，不应用于(     )危害介质和液化烃管道。

A.极度 	B.高度 	C.一般 	D.较低

86.闸阀适用于经常保持全开或全关的场合，不适用于(     )。

A.止回 	B.节流 	C.调节流量 	D.减压

87.石油化工企业常用阀门的材料有(     )。

A.碳素钢 		B.合金钢 		C.奥氏体不锈钢 	D.灰铸铁

88.选择阀门主要部件的材料时要考虑操作介质的(     )。

A.温度 	B.压力 	C.腐蚀性 	D.清洁程度

89.立式容器的支座形式主要有(     )几种。

A.腿式支座 	B.支承式支座 		C.鞍式支座 	D.耳式支座

90.化工设备装配图中，螺栓连接可简化画图，其中所用的符号可以是(     )。

A. 细实线+     B. 细实线×      C. 粗实线+     D. 粗实线×

91.下列选项中，属于零件图内容的是(     )。

A. 零件尺寸      B. 零件的明细栏

C. 技术要求      D. 零件序号表

92.干气密封螺旋槽形公用面结构由(     )组成。

A. 销钉    B. 转动组件    C. 固定组件    D. 密封块

93.下列叙述中，不正确的是(     )。

A.根据零件加工.测量的要求而选定的基准为工艺基准。从工艺基准出发标注尺寸，能把尺寸标注与零件的加工制造联系起来，使零件便于制造.加工和测量

B.装配图中，相邻零件的剖面线方向必须相反

C.零件的每一个方向的定向尺寸一律从该方向主要基准出发标注

D.零件图和装配图都用于指导零件的加工制造和检验。

94.在化工设备图中，可以作为尺寸基准的有(     )。

A.设备筒体和封头的中心线

B.设备筒体和封头时的环焊缝

C.设备法兰的密封面

D.设备支座的底面。

95.在实验中要准确量取20.00mL溶液，可以使用的仪器有(     )
    A.量筒   B.滴定管   C.胶帽滴管   D.吸管    
96.配制溶液的方法有（　）
    A.标定配制法       B.比较配制法       C.直接法配制     D.间接法配制
97.滴定误差的大小主要取决于(      )
    A.指示剂的性能   B.溶液的温度   C.溶液的浓度    D.滴定管的性能

98.使用吸量管时，以下操作错误的是(    )
    A.将洗耳球紧接在管口上再排出其中的空气；         B.将涮洗溶液从上口放出；
    C.放出溶液时，使管尖与容器内紧贴，且保持管身垂直；  D.用烘烤法进行干燥
99.酸碱滴定中常用的滴定剂有(    )

A.HCl.H2SO4    　　　　B.NaOH.KOH       C.Na2CO3.KHCO3  　D.HNO3.H2CO3
100.用标准碱溶液滴定盐酸时，使测定结果偏低的原因为
A.锥形瓶不干净（有酸性物） B.滴定管有水珠C.移液管未用试剂洗    D.酸液挂在瓶口上
101.目前配位滴定中常用的指示剂主要有(     )
    A.铬黑T.二甲酚橙    B.PNA.酸性铬蓝K   C.钙指示剂  D.甲基橙
102.碘量法分为(    )
    A.直接碘法   B.氧化法     C.返滴定法     D.间接碘量法
103.进行比色测定时，下述哪些操作是错误的(    )
    A.将外壁有水的比色皿放入比色架       B.手捏比色皿的毛面  
    C.手捏比色皿的透光面                 D.用滤纸擦比色皿外壁的水

104.下列情况下，导致试剂质量增加是(     )
    A.盛浓硫酸的瓶口敝开                  B.盛浓盐酸的瓶口敝开   
    C.盛固体苛性钠的瓶口敝开              D.盛胆矾的瓶口敞开
105.化工生产人员应坚持做到的"三按"是指（  ）。

A.按工艺     B.   按规程    C.按标准生产   D.按质量

106. 化工生产人员应坚持做到的"三检"是指（　　　）。

A.自检        B.互检          C.质检          D.专检

107.文明生产的内容包括（　　）

A. 遵章守纪       B. 优化现场环境         C. 严格工艺纪律     D. 相互配合协调

108.职业道德基本规范是（ ）

A.爱岗敬业    B.诚实守信    C.办事公道    D.服务群众  奉献社会

109.职业资格证书分为(    )。

A.三个等级，分别为：初级.中级.高级

B.三个等级，分别为：一级.二级.三级

C.五个等级，分别为：初级.中级.高级.技师.高级技师

D.五个等级，分别为：五级.四级.三级.二级.一级

110.以下属于化学反应速率的影响因素的是(   )。

A.浓度	B.压强	C.温度	D.催化剂

111.将下列物质放入紫色石蕊试液中，可使石蕊变色的是( )。

A.次氯酸	B.氢氧化钠	C.硫酸铜	D.活性炭

112.下列各组中，两种物质的结构相同的是 ( )

A. ClO3﹣与NH3    B. H2O与BF3   C. NO2与SO2   D.SO2与CO2

113.下列电负性大小变化顺序正确的是 (       )

A. Rb < Sn < Si < S < Cl                 B. Zn > Cd > Hg

C. F > Cl > Br > I               D. Na < Mg < Al < Si < P < S < Cl

114.下列有关硫酸的叙述,正确的是(     )

A. 硫酸分子结构中有大π键,所以分子很稳定.

B.  硫酸分子中有氢键,所以沸点较高

C. 纯硫酸是共价化合物,所以沸点较低

D. 浓硫酸具有强烈吸水性,所以可作干燥剂

115.实验室需少量SO3可选用(    )制得

A. 加热K2S2O7      B. 加热 K2S2O3  C. 加热Fe2(SO4)3    D.加热K2SO4

116.下列分子中哪些有极性共价键？ (        )

A. HCl           B. H2              C. Cl2       D. CO2

117.对于NaClO下列说法正确的是(    )

A.  加热易歧化               B. 在稀溶液中不能氧化非金属单质

C. 可作为配合剂              D. 能使淀粉KI溶液变蓝

118.检验某溶液是否含有S2O32–的方法为(     )

A. 加稀盐酸溶液变浑浊

B. 加稀盐酸溶液变浑浊且有刺激性气味的气体生成

C. 加入AgNO3至生成白色沉淀,沉淀颜色由白变黄变棕最后变黑

D. 能吸收少量氯气

119.下列热力学符号所代表的性质,不属于状态函数的是 (    )

A.  U            B.  H            C.  Q              D.  W

120.以下描述，是旋风分离器的特点的是(   )。

A.结构简单	B.气体流动阻力大C.分离效率高D.净制气体消耗能量多

121.下列过程属于传质过程的是(  )。

A.吸收	B.干燥	C.萃取	D.过滤

122.下列可导致雾沫夹带量大的因素是(  )。

A.空塔气速低	B.空塔气速高	C.塔板间距大	D.塔板间距小

123.造成漏液的主要原因有(  )。

A.气速低	B.气速高	C.塔板间距大	D.液面落差引起的气流分布不均匀

124.通过（）的操作可以降低精馏塔操作压力

A.提高回流量    B.增加入料量 C.降低加热正气量  D.降低采出量

125.通过（）的操作，可以提高精馏塔顶温度

A.提高回流量    B.减少入料量 C.降低加热蒸气量  D.增加采出量

126.提高精馏操作负荷，需要做的工作是（）。

A.入料量   B.回流量 C.蒸汽量    D.塔釜液位

127.造成精馏塔压差升高的原因有（）。

A.精馏塔汽相负荷过大         B.精馏塔液相负荷过大

C.淹塔             D.回流温度低

128.下列选项中，属于板式塔的是（）。

A．泡罩塔  B．浮阀塔   C．填料塔    D．筛板塔

129.填料塔中对填料的要求是（   ）

A.比表面积大,孔隙率高   B.堆积密度小 C.强度.刚大 D.耐化学腐蚀.耐温性能强

130.在选择吸收剂时，应注意考虑因素（    ）

A.溶解度       B.选择性      C.挥发度      D.粘性

131.下列现象能造成吸收效率降低的是（     ）

A.吸收剂循环量小   B.吸收剂温度高     C.吸收剂浓度太高  D.气流过小

132.液泛现象产生的原因是（     ）

A.气体负荷过大     B.液体粘度过高

C.气体负荷过小     D填料堵塞空隙率降低造成气流速度过大。

133.引起催化剂衰退的原因有哪些(   )

A.中毒  B.催化剂的结构逐渐改变  C.催化剂组成的改变及损失  D.催化剂碳沉积

132.估量催化剂四个重要因素（     ）

A.活性B.选择性C.寿命D.价格。

135.催化装置主要（     ）三大部分组成

A.筒式反应器   B.管式反应器   C.再生器   D.催化器

136.根据催化剂的作用机理分类（    ）

A. 催化裂化催化剂  B.酸碱催化  C.配位催化   D.氧化还原

137.催化剂中各组份按其所起的作用分为（     ）

A.活性组分   B.助催化剂   C.载体   D.都不对

138.关于催化剂描述正确的是  ()

A．催化剂量与化学计量方程式无关       B．反应速度通常与催化剂量成正比

C．加速反应但不参加反应者也是催化剂    D．参加反应后催化剂会有变化但很微小

139.载体可用于 ()

A．改进催化剂的机械强度               B．改变由于温度变化引起的各种应力的能力

C．改变由于温度相变引起的各种应力的能力    D．改变催化剂的活性组分

140.关于吸附描述正确的是 (     )

A．在不同温度下，可能不同的化学吸附机理占优势

B．尽管温度不同，吸附层的活动性相同

C．吸附根据吸附剂与吸附质的作用力不同可分为化学吸附和物理吸附

D．催化与化学吸附直接相关

141.影响气流干燥效果的因素（       ）

A.气流塔的进料量和物料的含水量B.催化剂与烟道气的比例

C.烟道气的温度                 D.催化剂与烟气道的接触时间等

142.湿空气温度的表示方法(  )

A.干球温度   B.露点温度   C.绝热饱和温度   D.湿球温度

143.在总压一定的条件下，以下参数对中能确定空气的露点的是(     )。

A.干球温度与湿球温度    B.湿球温度与焓  C.湿度与相对湿度  D.绝热饱和温度与湿度

144.在一定空气状态下，用对流干燥方法将某湿物料干燥至低于临界含水量，能除去的水分为自由水分，不能除去的水分为平衡水分；在恒速段除去的水分为非结合水分，在降速段除去的水分为(     )。

A.平衡水分    B. 结合水分    C.非结合水分    D.自由水分

145.用空气作介质干燥热敏性物料，且干燥处于降速阶段，欲缩短干燥时间，则不可采取的措施是(     )。

A.提高空气的温度         B.增大干燥面积.减薄物料厚度

C.提高空气的流速         D.降低空气的相对湿度

146.湿空气在预热过程中下列那几个参数会发生变化（）。

A．焓  B.湿度  C.湿球温度  D.露点

147.以下关于对流干燥过程的特点，哪种说法正确（  ）

A.对流干燥过程是气固两相热.质同时传递的过程；

B.对流干燥过程中气体传热给固体；

C.对流干燥过程湿物料的水被汽化进入气相；

D.对流干燥过程中湿物料表面温度始终恒定于空气的湿球温度。

148.以下说法正确的是：（ ）

A.由干燥速率曲线可知，整个干燥过程可分为恒速干燥和降速干燥两个阶段；

B.恒速干燥阶段，湿物料表面温度维持空气的湿球温度不变；

C.恒速干燥阶段，湿物料表面的湿度也维持不变；

D.降速干燥阶段的干燥速率与物料性质及其内部结构有关。

149.以下能影响降速干燥阶段的干燥速率的因素是：（  ）

A.实际汽化面减小          B.汽化面的内移

C.固体内部水分的扩散      D.湿物料的自由含水量

150.已知某湿空气的干球温度和湿球温度，则利用焓—湿图能直接获得该湿空气的：（  ）

A.湿度  B.焓  C.露点  D.比体积

151.不能影响冷却结晶溶液的过饱和度的因素是（    ）

A.温度控制B.压力控制C.冷却水量控制D.搅拌控制

152.结晶过程中，如何理解“适时.适量添加晶种”(   )

A.添加晶种要适时，应在溶液出现饱和状态时添加。

B.添加过早晶种溶解

C.添加太晚起不到晶种作用

D.添加晶种应适量，太少不起作用，太多结晶颗粒难以长大。

153.结晶操作的主要类型(     )

A.溶液结晶B.熔融结晶C.沉淀结晶D.升华结晶

154.影响晶体生长过程的因素有（     ）

A.过饱和度   B.冷却（蒸发）速度  C.晶种  D.扩散

155.下列能加快成核速率的因素是（     ）

A.增大过饱和度  B.强烈搅拌  C.加快蒸发或冷却速率  D.杂质的存在

156.下列有利于生产大颗粒结晶产品的是（     ）

A.过饱和度小  B.冷却速率慢 C.加大搅拌强度  D.加入少量晶种

157.通过形成过饱和溶液后结晶的是（ ）结晶。

A.冷却    B.蒸发    C.盐析    D.升华

158.通过物系温度变化就能结晶的是（    ）结晶。

A.蒸发   B.盐析     C.升华     D.熔融

159.热负荷与下列哪些因素有关(   )。

A.流体的流量	B.流体的平均比热	C.流体的流速	D.流体传热前后的温差

160.热负荷单位是(  )。

A.kJ/h   	B.W	   C.kJ	   D.kJ/kg

161.强化传热的途径有(  )。

A.防止设备结垢	B.增大总传热系数	C.增大平均温差 D.增大传热面积

162.以下叙述，为孔板流量计的主要特点的是( )。

A.构造简单	B.制造方便	C.安装容易	D.能量损失小

163.热量传递的基本方式为（）

A.热传导    B.热对流   C.热辐射    D.以上三项都不对

164.影响自然对流传热系数的主要因素有（）

A.流动起因，流动速度              B.流体有无相变

C.壁面的几何形状.大小和位置           D.流体的热物理性质

165.下列哪几种传热过程不需要有物体的宏观运动? （   ）

A.导热  B.对流  C.辐射  D.复合传热

166.在传热过程中系统传热量与下列哪一个参数成正比?(  )

A.传热面积   B.流体温差 C.传热系数 D.传热热阻

167.下列哪种传热器不是间壁式换热器?   (    )

A.板翅式换热器   B.套管式换热器 C.回转式换热器 D.螺旋板式换热器

168.下列哪个是增强传热的有效措施？ (   )

A.波纹管  B.逆流 C.板翅式换热器 D.在对流传热系数较大侧安装肋片

169.膨胀节所以能消除或降低热应力，是因为其（   ）。

A.轴向柔度大   B.容易变形     C.结构简单    D.饶性大

170.以下流体属于牛顿型流体的是(   )。

A.水	B.泥浆	C.空气	D.高分子溶液

171.牛顿粘性定律的应用条件是(    )。

A.流体处于层流 B.流体的粘度小于一定值C.流体为牛顿型流体	D.管路的直径小于一定值

172.压缩机润滑油压力逐渐降低的原因（     ）

A.原因油管连接不严密  B.运动机构轴衬磨损过甚  C.油过滤器太脏  D.润滑油黏度降低

173.离心泵密封垫泄漏的原因（ 	    ）

A.紧固螺栓没有拧紧                B.密封垫断裂

C.管路法兰密封面有辐射方向沟纹     D. 管路法兰密封面有辐射方向无沟纹

174.离心泵运动过程中输水量减少的原因（ ）

A.转速降低    B.叶轮阻塞    C.密封环磨损    D.吸入空气

175.下列属于影响法兰连接密封的主要因素（   ）

A.螺栓的预紧力 B.螺栓性能 C.密封面的形式和表面性能 D.法兰刚度

176.下列属于防止离心泵的气蚀现象方法（   ）

A.清理进口管路的异物使进口畅通，或者增加管径的大小；
B.降低输送介质的温度；
C.减小流量；
D.降低安装高度；
177.流体的流动形态有哪几种？（     ）

A.层流       B.湍流      C.过渡流    D.中间流

178.离心泵的主要部件有哪些（     ）

答：A.叶轮    B.泵壳    C.轴封装置    D.管路

179. 层流内层的影响因素有（     ）。

A.管径    B.流速    C.粘度    D.密度。

180.在一输送系统中，改变离心泵的出口阀门开度，会影响(     )。

A.管路特性曲线	B.管路所需压头

C.泵的特性曲线 	D.泵的工作点

参考答案：

1.ABCD 2.ABC 3.ACD4.ABCD 5.ABCD 6.ABC	  	7.ABC	 	8.ABCD	9.ABCD	10.BCD		11.ABC		12.AC 13.BD		14.ABC		15.ABCD	16.ABCD	17.BC		18.ABCD	19.AC15.BCD	20.BD		21.ABCD	22.ABCD	23.ABC	24.ACD	25.ABC	26.ABCD	27.ABCD	28.ABCD	29.ABC	30.ABCD	31.ABCD	32.BC33.ABC	34.AC		35.BCD	36.ABCD	37.ABC	38.ABC	39.ACD40.ABCD		41.ABC42.BC

43.ABC 	44.BD  45.AB         46.AB    47.ABC     48.AC     49.ABC

50.ABCD  51.ABCD  52.ABC  53.ABC  54.ABCD  55.ABCD   56.ABCD

57.　ABC 	58.ABC	 59.AB　 60.AB		61.ABCE	62 BCEFG		63.BD		64.CB	65.ABDE		66.ABD	67.ABD	68.ABC	69.BCD

70.ABC		71 .ACD	72 .ABC	73.ABC	74.ABCD	75.BCD	76.ABC	77 .ABCD	78 .ACD	79.AC		80.ABC	81.ABCD	82.ABCD	83.ABD	84.CD 85.AB		86.BC	87.ABCD88.ABCD 89.ABD 90.CD	91.AC	92.BC	93.ABD		94.ABCD  95.BD  96.CD   97.AC  98.ABD

99.AB 100.CD 101.ABC 102.AD 103.ACD 104.AC  105.AB 106.ABD 107.ABCD 108.ABCD  109.CD 110. ABCD 111.ABCD 112.AC113.CD 114.BD 115.AC 116.AD  117.A D 118. BE  119.CD  120.ABCD 121.ABC 122.BD 123.AD124.ABCD 125. BD 126.ABC 127.ABC 128.ABD 129. ABCD 130.ABCD131.ABC 132.ABD  133.ABCD 134.ABCD  135.ABC  136.BCD 137.ABC 138.ABD 139. ABC 140.ACD 141.ABCD

142.ABCD 143.ACD 144.CD 145.ACD 146.ACD 147.ABC  148.ABD 149.ABC 150.ABC 151.BCD  152.ABCD 153.ABCD 154.ABC 155.ABC 156.ABD 157.ABD 158.ACD

159.ABD 160.AB 161.ABCD 162.ABC 163.ABC 164.ABCD 165.AC 166.ABC 167.ABD 168.ABC 169.ABD 170.AC 171.AC 172.ABCD 173.ABC 174.ABCD 175. ACD 176.ABCD 177.AB 178.ABC 179.ABCD 180.ABD

三、判断题

1、“真诚赢得信誉，信誉带来效益”和“质量赢得市场，质量成就事业”都体现了“诚实守信”的基本要求。 (     )

2、爱岗敬业的具体要求是:树立职业理想、强化职业责任、提高职业技能。			(     )

3、诚实守信是商业员工精神品质的基本准则，不是化工生产人员的道德规范。		(     )

4、触犯了法律就一定违反了职业道德规范。 (     )

5、从业人员必须在职业活动中遵守该职业所形成的职业道德规范。	 (     )

6、第二产业职业道德要求是：各行各业从业人员应具有专业化协作意识和现代化标准意识。(     )

7、化工生产人员的爱岗敬业体现在忠于职守、遵章守纪，精心操作、按质按量按时完成生产任务。(     )

8、化工行业的职业道德规范是安全生产，遵守操作规程，讲究产品质量。			(     )

9、尽职尽责是体现诚信守则的重要途径。化工生产工作中，一切以数据说话，用事实和数据分析判断工作的规律。 (     )

10、识大体、顾大局，搞好群体协作是化工职业道德的建设的重要内容之一。			(     )

11、“一切实际过程都是热力学不可逆的”是热力学的第二定律的表达法。 (     )

12、0.1mol／L HNO3溶液和0.1mol／L HAc溶液的pH值相等。 (     )

13、1998年诺贝尔化学奖授予科恩(美)和波普尔(英)，以表彰他们在理论化学领域做出的重大贡献。他们的工作使实验和理论能够共同协力探讨分子体系的性质，引起整个化学领域正在经历一场革命性的变化，化学不再是纯实验科学。   									(     )

14、298K时，石墨的标准摩尔生成焓△fHmΘ等于零。 (     )

15、75％的乙醇水溶液中，乙醇称为溶质，水称为溶剂。 (     )

16、当在一定条件下，化学反应达到平衡时，平衡混合物中各组分浓度保持不变。  	(     )

17、低温空气分离和变压吸附空气都可制取氧气。  								(     )

18、滴定分析法是以化学反应为基础的分析方法，方法简单、快速，且对化学反应没有要求。（    ）

19、滴定管可用于精确量取溶液体积。 (     )

20、地壳中含量最多的金属是钠。 (     )

21、高锰酸钾标准溶液可以用分析纯的高锰酸钾直接配制。 (     )

22、高锰酸钾法中能用盐酸作酸性介质。 (     )

23、高锰酸钾可以用来区别甲苯和乙烯。 (     )

24、隔膜法电解氯化钠与离子膜法电解氯化钠相比，得到的烧碱含盐量高但对原料纯度要求低。(     )

25、各测定值彼此之间相符的程度就是准确度。 (     )

26、平衡常数值改变了，平衡一定会移动；反之，平衡移动了，平衡常数值也一定改变。 (     )

27、气体只要向外膨胀就要对外做体积功。 (     )

28、羟基一定是供电子基。 (     )

29、氢氟酸广泛用于分析测定矿石或钢中的SiO2和玻璃器皿的刻蚀。 (     )

30、氢硫酸、亚硫酸和硫酸都是酸，因此彼此不发生反应。 (     )

31、氢气在化学反应里只能做还原剂。 (     )

32、去离子水的电导越高，纯度越高。 (     )

33、醛与托伦试剂(硝酸银的氨溶液)的反应属于氧化反应。 (     )

34、热力学第二定律不是守恒定律。 (     )

35、热力学第二定律主要解决过程方向和限度的判据问题。 (     )

36、O3能杀菌，故空气中O3的量即使较多也有益无害。 (     )

37、SiO2是H4SiO4的酸酐，因此可用SiO2与H2O作用制得硅酸。 (     )

38、苯、甲苯、乙苯都可以使酸性KMnO4溶液褪色。 (     )

39、不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。 (     )

40、常温下，浓硝酸可以用铝槽贮存，说明铝与浓硝酸不反应。 (     )

41、当苯环上含有硝基、磺基等强吸电基团时，很难发生弗氏烷基化、酰基化反应。  	(     )

42、当溶液中酸度增大时，KMnO4的氧化能力也会增大。 (     )

43、等温等压下，某反应的ΔrGmΘ=10kJ•mol-1，则该反应能自发进行。 (     )

44、二氧化硫、漂白粉、活性炭都能使红墨水褪色，其褪色原理是相同的。		(     )

45、凡中心原子采用sp3杂化轨道成键的分子，其空间构型必是正四面体。  			(     )

46、反应分子数等于反应式中的化学计量式之和。  (     )

47、格氏试剂很活泼，能与水、醇、氨、酸等含活泼氢的化合物反应分解为烃，但对空气稳定。(     )

48、甲烷、乙烯、苯、乙炔中化学性质最稳定的是苯。 (     )

49、将20mL 1mol/L H2SO4溶液加入到另一20mL 1mol/L的H2SO4溶液中，混合液的浓度是2mol/L。(     )

50、金粉和银粉混合后加热，使之熔融然后冷却，得到的固体是两相。 (     )

51、精密度高的分析结果，准确度不一定高，但准确度高的分析结果，一定需要精密度高。  (     )

52、理想气体反应D+E=G+H在673K时，KP=0.8，各气体分压取PG=0.4P0， PD=0.4P0，PE=0.4P0，PH=0.4P0时，反应由左向右自发进行。 (     )

53、醚是两个烃基通过氧原子结合起来的化合物。它可以看作是水分子中的两个氢原子被烃基取代的生成物。 (     )

54、配制SnCl2溶液时，应将其先溶于适量的浓盐酸中，然后再加水稀释至所需的浓度。    (     )

55、气相色谱法在没有标准物质做对照时，无法从色谱峰做出定性结果。此法适用于难挥发和对热稳定的物质的分析。 (     )

56、温度增加化学反应速度常数一定增加。	 (     )

57、化学反应的活化能是指基元反应，分子反应需吸收的能量。 (     )

58、由于反应前后分子数相等，所以增加压力对反应速度没有影响。 (     )

59、反应速度常数与温度无关，只与浓度有关。 (     )

60、反应过程的整体速度由最快的那一步决定。 (     )

61、对于零级反应，增加反应物的浓度可提高化学反应速率。 (     )

62、任何化学反应的反应级数都与其计量系数有关。 (     )

63、若一个化学反应是一级反应，则该反应的速率与反应物浓度的一次方成正比。  	(     )

64、高速搅拌的釜式反应器中的流动模型可以看成全混流。 (     )

65、长径比较大的流化床反应器中的流动模型可以看成平推流。 (     )

66、含碳、氢的化合物往往都是有机化合物，而尿素的分子式为CO(NH2)2，所以尿素生产是有机化工。  (     )

67、甲烷只存在于天然气和石油气中。 (     )

68、炼厂气的主要组成是H2、C1～C5间的烷烃以及少量烯烃类。 (     )

69、将石油加工成各种石油产品的过程称为石油炼制。 (     )

70、转化率是参加化学反应的某种原料量占通入反应体系的该种原料总量的比例。		(     )

71、选择性是目的产品的实际产量除以参加反应的某种原料量为基准计算的理论产率。(     )

72、化工生产上，生产收率越高，说明反应转化率越高，反之亦然。 (     )

73、对相同的反应物和产物，选择性(产率)等于转化率和收率相乘。 (     )

74、衡量一个反应效率的好坏，不能单靠某一指标来确定。应综合转化率和产率两个方面的因素来评定。  	(     )

75、生产能力是指生产装置每年生产的产品量，如：30万吨／年合成氨装置指的是生产能力。(     )

76、空间速度是指单位时间内通过单位体积催化剂上的反应混合气的体积，单位是h-1。(     )

77、间歇反应器的一个生产周期应包括：反应时间、加料时间、出料时间、加热(或冷却)时间、清洗时间等。 (     )

78、连续操作设备中物料性质不随时间而变化，多为稳态操作。 (     )

79、化工生产的操作方式主要有开停车、正常操作管理及事故处理等。 (     )

80、化工生产的操作常用的有连续操作、半连续操作、间歇操作等。 (     )

81、催化裂化主要以裂化反应为主,各种烃类在催化剂上所进行的化学反应不同,主要是发生分解反应,异构化,氢转移,芳构化,脱氢反应等,转化成汽油,柴油,气体等主要产品以及油浆焦炭。	(     )

82、不同的反应，其化学反应速度是不同的，但对于相同的反应，其化学反应速度是相同的。

83、对于反应级数大于1的反应，容积效率<1时，转化率越高，容积效率越小。

84、对同一反应，活化能一定，则反应的起始浓度越低，反应的速率常数对浓度的变化越敏感。

85、对于可逆放热反应而言，并非温度越高反应速度越快，而是存在最佳反应温度，即反应速度最快时的对应的温度。  (     )

86、为了得到最高目的产品产量，在生产就要提高单程转化率。 (     )

87、对于不同种类的催化剂相比较,其堆积密度大,不一定流化性能就差。 (     )

88、催化剂粒度变粗会影响催化剂流化性能。 (     )

89、再生斜管、待生斜管催化剂输送为静压差输送。 (     )

90、气体速度增大,密相床密度减小,稀相床密度增大。 (     )

91、内扩散的影响使平行反应中级数高者选择性高。 (     )

92、在进行搅拌器选型时，低黏度均相液体的混合一般按循环流量大小顺序优先考虑选择螺旋桨式、涡轮式搅拌器；低黏度非均相液体混合则按剪切作用大小顺序优先考虑选择涡轮式、螺旋桨式搅拌器；高黏度液体的混合一般选择大直径、低转速，循环流量和剪切作用均较小的锚式、桨式和框式搅拌器。 (     )

93、为了防止反应釜的主体与搅拌轴之间的泄漏，真空度要求比较高的反应釜常需要采用填料密封轴封装置。 (     )

94、釜式反应器返混小，所需反应器体积较小。 (     )

95、均相反应器内不存在微元尺度的质量和热量传递。 (     )

96、单釜连续操作，物料在釜内停留时间不一，因而会降低转化率。 	(     )

97、一般来说，单个反应器并联操作可以提高反应深度，串联操作可以增大处理量。	(     )

98、反应器并联的一般目的是为了提高生产能力。串联的一般目的是为了提高转化率。(     )

99、为了减少连续操作釜式反应器的返混，工业上常采用多釜串联操作。  (     )

100、在连续操作釜式反应器中，串联的釜数越多，其有效容积越小，则其经济效益越好。  (     )

101、连续操作釜式反应器的热稳定条件是Qr=Qc，且dQr/dT<dQc/dT。 (     )

102、对于n>0的简单反应，各反应器的生产能力大小为：PFR最小，N-CSTR次之，1-CSTR最大。  （   ）

103、泵对流体的机械能就是升举高度。 (     )

104、泵在理论上的最大安装高度为10.33m。 (     )

105、并联管路中各条支流管中能量损失不相等。 (     )

106、伯努利方程说明流体在流动过程中能量的转换关系。 (     )

107、测流体流量时，随流量增加孔板流量计两侧压差值将增加，若改用转子流量计，随流量增加转子两侧压差值将不变。 (     )

108、层流内层影响传热、传质，其厚度越大，传热、传质的阻力越大。 (     )

109、大气压等于760mmHg。  (     )

110、当泵运转正常时，其扬程总是大于升扬高度。 (     )

111、当流量为零时漩涡泵轴功率也为零。 (     )

112、离心泵的性能曲线中的H-Q线是在功率一定的情况下测定的。  (     )

113、离心泵的扬程和升扬高度相同，都是将液体送到高处的距离。 (     )

114、离心泵的扬程是液体出泵和进泵的压强差换算成的液柱高度。 (     )

115、离心泵的叶片采用后弯叶片时能量利用率低  (     )

116、离心泵铭牌上注明的性能参数是轴功率最大时的性能。 (     )

117、连续性方程与管路上是否装有管件、阀门或输送设备等无关。 (     )

118、两台相同的泵并联后，其工作点的流量是单台泵的2倍。 (     )

119、流体的流动型号态分为层流、过渡流和湍流三种。 (     )

120、流体的黏度是表示流体流动性能的一个物理量，黏度越大的流体，同样的流速下阻力损失越大。	(     )

121、流体发生自流的条件是上游的能量大于下游的能量。 (     )

122、在稳定流动过程中，流体流经各等截面处的体积流量相等。 (     )

123、只要流动参数随位置变化就是不稳定流动。  (     )

124、转子流量计的转子位子越高，流量越大。 (     )

125、转子流量计也称等压降、等流速流量计。		(     )

126、一般泵出口管比进口管径要细些。 (     )

127、离心泵关闭出口伐运转时间不宜过大，否则会引起不良后果。	 (     )

128、流体密度与比重物理意义一样。 (     )

129、流体流动的雷诺数越大，流体流动的阻力系数也越大。 (     )

130、液体输送单元操作属于动量传递过程。 (     )

131、一离心泵的扬程为50米，表示该泵能将液体送到50米的高处。（   ）

132、当离心泵发生气缚或汽蚀现象时，处理的方法均相同。 (     )

133、当汽蚀发生时，离心泵的入口真空表读数增大。 (     )

134、工厂中两台并联的离心泵，总是一开一闭。 (     )

135、关小离心泵的进口阀，可能导致汽蚀现象。  	 (     )

136、化工生产中常用液封来控制液体的出口压力。 (     )

137、将含晶体10％的悬浮液送往料槽宜选用往复泵。 (     )

138、降低离心泵的安装高度就可以避免发生气缚现象。 (     )

139、截止阀安装时应使管路流体由下而上流过阀座口。 (     )

140、离心泵的安装高度超过允许安装高度时，将可能发生气缚现象。 	 (     )

141、离心泵的泵内有空气是引起离心泵气缚现象的原因。 (     )

142、在离心泵的吸入管末端安装单向底阀是为了防止“气蚀”。 （     )

143、在启动旋转泵时，出口阀应关闭。 (     )

144、在运转过程中，滚动轴承的温度一般不应大于65℃。 (     )

145、闸阀的特点是密封性能较好，流体阻力小，具有一定的调节流量性能，适用于控制清洁液体，安装时没有方向。	(     )

146、转子流量计可以安装在垂直管路上，也可以在倾斜管路上使用。 (     )

147、 离心泵的最小连续流量为额定流量的30%－40%，否则泵运行不稳定或发热。	(     )

148、由于黏性介质系数KQ小于1，所以同样操作条件下，离心泵输送油时的流量比输送水时的流量要小。 (     )

149、由于黏性介质系数KH小于1，所以同样操作条件下，离心泵输送水的扬程比输送油的扬程要大一些。 (     )

150、泵检修后试车时应充分排气，因泵启动后气体不易排出。 (     )

151、断4112P1泵填料泄漏情况的最好方法是观察底部排放水的情况。（     )

152、离心泵并闭出口阀试车时，最小流量阀应打开。 (     )

153、离心泵的最小连续流量为额定流量的30%～40%，否则泵运行不稳定或发热。(     )

154、离心泵的扬程与转速的平方根成正比关系。（    ）

155、板式换热器是间壁式换热器的一种形式。 (     )

156、饱和水蒸气和空气通过间壁进行稳定热交换，由于空气侧的膜系数远远小于饱和水蒸气侧的膜系数。故空气侧的传热速率比饱和水蒸气侧的传热速率小。 (     )

157、传热的阻力与流体的流动形态关系不大。 (     )

158、传热速率即为热负荷。 (     )

159、传热速率是有工艺生产条件决定的，是对换热器换热能力的要求。  (     )

160、当冷热两流体的α相差较大时，欲提高换热器的K值关键是采取措施提高较小α。  (     )

161、导热系数λ与黏度μ一样是物质的物理性质之一，它是物质导热性能的标志。 		(     )

162、对流传热的热阻主要集中在滞流内层中 (     )

163、对流传热过程是流体与流体之间的传热过程。 (     )

164、对于间壁两侧流体稳定变温传热来说，载热体的消耗量逆流时大于并流时的用量。  (     )

165、对于同一种流体，有相变时的α值比无相变时的α要大。 (     )

166、多管程换热器的目的是强化传热。  (     )

167、辐射不需要任何物质作媒介。 (     )

168、工业设备的保温材料，一般都是取热导率(导热系数)较小的材料。  (     )

169、工业生产中用于废热回收的换热方式是混合式换热。 (     )

170、换热器的管壁温度总是接近于对流传热系数大的那一侧流体的温度。 (     )

171、换热器中，逆流的平均温差总是大于并流的平均温差。 (     )

172、空气、水、金属固体的热导率(导热系数)分别为λl、λ2和λ3，其顺序为λl<λ2<λ3。   (     )

173、冷热流体在换热时，并流时的传热温度差要比逆流时的传热温度差大。 (     )

174、流体与壁面进行稳定的强制湍流对流传热，层流内层的热阻比湍流主体的热阻大，故层流内层内的传热比湍流主体内的传热速率小。	(     )

175、对总传热系数来说，各项热阻倒数之和越大，传热系数越小。	 (     )

176、已知流体的质量流量和热焓差，而不需要温差就可以算出热负荷。 (     )

177、换热器的选择，从压力降的角度，Re 小的走管程有利。 (     )

178、在换热器传热过程中，两侧流体的温度和温差沿传热面肯定是变化的。 (     )

179、换热器传热面积越大，传递的热量也越多。	 (     )

180、在对流传热中流体质点有明显位移。 (     )

181、固定管板式换热器的使用条件是两流体的温差较大、腐蚀性较大的物料。			(     )

182、换热器的热负荷是指单位时间通过单位传热面积所传递的单位热量。				(     )

183、从传热的基本公式来看，单位面积传递的热量Q/A与温差△tm 成正比，与各项热阻之和成反比。 (     )

184、一般情况下，传热温差选用越小，传质单位热量总费用越低。 (     )

185、板式换热器是间壁式换热器的一种形式。 (     )

186、采用错流和折流可以提高换热器的传热速率。 (     )

187、采用列管式换热器，用水冷却某气体，若气体有稀酸冷凝出时，气体应走管程。  	(     )

188、当换热器中热流体的质量流量、进出口温度及冷流体进出口温度一定时，采用并流操作可节省冷流体用量。 (     )

189、当流量一定时，管程或壳程越多，给热系数越大。因此应尽可能采用多管程或多壳程换热器。(     )

190、对夹套式换热器而言，用蒸汽加热时应使蒸汽由夹套下部进入。 (     )

191、对于一台加热器，当冷、热两种流量一定时，换热器面积越大换热效果越好。  	(     )

192、浮头式换热器具有能消除热应力、便于清洗和检修方便的特点。 (     )

193、换热器不论是加热器还是冷却器，热流体都走壳程，冷流体走管程。 (     )

194、换热器开车时，是先进冷物料，后进热物料，以防换热器突然受热而变形。		(     )

195、列管式换热器中设置补偿圈的目的主要是便于换热器的清洗和强化传热。  		(     )

196、热水泵在冬季启动前，必须先预热。 (     )

197、实际生产中（特殊情况除外）传热一般都采用并流操作。 (     )

198、提高传热系数可以提高蒸发器的蒸发能力 。 (     )

199、为了提高传热效率，采用蒸汽加热时必须不断排除冷凝水并及时排放不凝性气体。 (     )

200、用常压水蒸汽冷凝来加热空气，空气平均温度为20℃，则壁温约为60℃。  		(     )

201、在列管换热器中，具有腐蚀性的物料应走壳程。  (     )

202、在列管换热器中，用饱和水蒸汽加热某反应物料。让水蒸汽走管程，以减少热量损失。  (     )

203、在列管式换热器，管间装设了两块横向的折流挡板，则该换热器变成双壳程的换热器。(     )

204、在列管式换热器中，为了防止管壳程的物质互混，在列管的接头处必须采用焊接方式连接。(     )

205、在螺旋板式换热器中，流体只能做严格的逆流流动。 	(     )

206、在无相变的对流传热过程中，减少热阻的最有效措施是降低流体湍动程度。  		(     )

207、缩小管径和增大流速都能提高传热系数，但是缩小管径的效果不如增大流速效果明显。(     )

208、换热器的换热强度是指单位面积换热器所传递的热量，单位是w/m2。				(     )

209、换热器的选择，从压力降的角度，Re小的走管程有利。	 (     )

210、T 型翅片管的优点是传热性能主要受通道内复杂的汽液两相流动控制，凹槽内的沸腾使气体有规律的逃逸出来。	(     )

211、板框压滤机的过滤时间等于其他辅助操作时间总和时，其生产能力最大。 (  )

212、板框压滤机的整个操作过程分为过滤、洗涤、卸渣和重装四个阶段。根据经验，当板框压滤机的过滤时间等于其它辅助操作时间总和时，其生产能力最大。 (  )

213、板框压滤机是一种连续性的过滤设备。 (     )

214、沉降分离的原理是依据分散物质与分散介质之间的黏度差来分离的。 (     )

215、沉降分离要满足的基本条件是，停留时间不小于沉降时间，且停留时间越大越好。	(     )

216、分离过程可以分为机械分离和传质分离过程两大类。 (     )

217、过滤、沉降属于传质分离过程。  (     )

218、过滤操作是分离悬浮液的有效方法之一。 (     )

219、过滤速率与过滤面积成正比。 (     )

220、将降尘室用隔板分层后，若能l00％除去的最小颗粒直径要求不变，则生产能力将变大；沉降速度不变，沉降时间变小。 (     )

221、降尘室的生产能力不仅与降尘室的宽度和长度有关，而且与降尘室的高度有关。	(     )

222、降尘室的生产能力与降尘室的底面积、高度及层降速度有关。 (     )

223、降尘室的生产能力只与沉降面积和颗粒沉降速度有关，而与高度无关。			(     )

224、颗粒的自由沉降是指颗粒间不发生碰撞或接触等相互影响的情况下的沉降过程。	(     )

225、离心分离因数越大其分离能力越强。 (     )

226、要使固体颗粒在沉降器内从流体中分离出来，颗粒沉降所需要的时间必须大于颗粒在器内的停留时间。	(     )

227、在除去某粒径的颗粒时，若降尘室的高度增加一倍，则其生产能力不变 		(     )

228、在斯托克斯区域内粒径为l6μm及8μm的两种颗粒在同一旋风分离器中沉降，则两种颗粒的离心沉降速度之比为2。 (     )

229、在一般过滤操作中，实际上起到主要介质作用的是滤饼层而不是过滤介质本身。 	(     )

230、在重力场中，固体颗粒的沉降速度与颗粒几何形状无关。  (     )

231、直径越大的旋风分离器，其分离效率越差。 (     )

232、板框压滤机的滤板和滤框，可根据生产要求进行任意排列。  (     )

233、采用在过滤介质上游加压的方法可以有效地提高过滤速率。 (     )

234、沉降器具有澄清液体和增稠悬浮液的双重功能。 (     )

235、过滤操作适用于分离含固体物质的非均相物系。 (     )

236、将滤浆冷却可提高过滤速率。 (     )

237、利用电力来分离非均相物系可以彻底将非均相物系分离干净。 (     )

238、滤浆与洗涤水是同一条管路进入压滤机的。 (     )

239、气固分离时，选择分离设备，依颗粒从大到小分别采用沉降室、旋风分离器、袋滤器  (     )

240、为提高离心机的分离效率，通常采用小直径，高转速的转鼓。 (     )

241、旋风除尘器能够使全部粉尘得到分离  	 (     )

242、欲提高降尘室的生产能力，主要的措施是提高降尘室的高度。 (     )

243、在过滤操作中，过滤介质必须将所有颗粒都截留下来。 (     )

244、重力沉降设备比离心沉降设备分离效果更好，而且设备体积也较小。 (     )

245、助滤剂只能单独使用。 (     )

246、转鼓真空过滤机在生产过程中，滤饼厚度达不到要求，主要是由于真空度过低。 	(     )

247、转筒真空过滤机是一种间歇性的过滤设备。 (     )

248、氟里昂是以前常用的冷冻剂，它一般不会污染环境。 (     )

249、节流膨胀后，会使液氨温度下降。 (     )

250、压缩机铭牌上标注的生产能力，通常是指常温状态下的体积流量。 (     )

251、节流机构除了起节流降压作用外，还具有自动调节制冷剂流量的作用。 (     )

252、离心式制冷压缩机不属于容积型压缩机。 (     )

253、实际气体的压缩过程包括吸气、压缩、排气、余隙气体的膨胀四个过程。  		(     )

254、指离心式压缩机在负荷降低到一定程度时，气体的排送会出现强烈的振荡，从而引起机身的剧烈振动，这种现象称为节流现象。 (     )

255、离心式压缩机的特性曲线是以流量和功率两参数作为坐标的。	 (     )

256、蒸汽的膨胀是一个化学变化过程。 (     )

257、润滑油高位槽既能稳压，又能防止油压低跳车。	(     )

258、制冷剂经减压阀后,压力下降,体积增大,焓值也增大。 (     )

259、气体在离心式压缩机中的流动是沿着垂直于压缩机轴的径向进行的。 (   )

260、压缩机旁路调节阀应选气闭式，压缩机入口调节阀应选气开式。 (     )

261、密封油高位槽液位调节阀是气关式。	 (     )

262、实际气体的压缩系数Z=1 时，可以作为理想气体处理。 (     )

263、气体分子量变化再大，对压缩机也不会有影响。 (     )

264、一般大机组的工作转速高于1.3～1.4倍的第一临界转速，而低于 0.7倍的第二临界转速。(     )

265、压缩机稳定工作范围指的是最小流量限制到最大流量限制以及其它限制之间的工作范围。(     )

266、转子有临界转速是因为转子存在着不平衡量。	 (     )

267、转速越高，压缩机的特性曲线就越陡。 (     )

268、离心压缩机的“喘振”现象是由于进气量超过上限所引起的。 (     )

269、离心式压缩机气量调节的常用方法是——调节出口阀的开度。 (     )

270、压缩机的压缩比是指P1/P2，即进口压力与出口压力之比。 (     )

271、往复压缩机的实际工作循环是由压缩-吸气-排气-膨胀四个过程组成的。 (   )

272、离心式压缩机的气量调节严禁使用出口阀来调节。 (     )

273、往复压缩机启动前应检查返回阀是否处于全开位置。 (     )

274、透平式压缩机通常用出口节流调节阀来调节气体流量。 (     )

275、制冷循环中制冷剂就是载冷体。 (     )

276、机组振动频率若与转子转速不同，称为工频振动。 (     )

277、离心式压缩机中轴向力主要是靠止推轴承来承受的。	 (     )

278、通过改变泵的转速或改变叶轮的直径可以改变离心泵的特性。 (     )

279、机组紧急停车，转子瞬间反向推力很大，对副推力瓦产生冲击。 (     )

280、多级压缩机特性曲线比单级特性曲线陡。	 (     )

281、在吸气状态不变的情况下，当机器的转速改变时，其性能曲线是会改变的。		(     )

282、节流膨胀在任何条件下都能产生制冷效应。 (     )

283、 压缩机的平衡盘平衡了所有的轴向力。	 (     )

284、对流干燥速率的快慢只取决于传热，与干燥介质无关。 (     )

285、干燥硫化氢气体中的水分可以用浓硫酸。 (     )

286、利用浓H2SO4吸收物料中的湿份是干燥。 (     )

287、物料的平衡水分随其本身温度升高的变化趋势为增大。 (     )

288、对流干燥中，湿物料的平衡水分与湿空气的性质有关  (     )

289、对于不饱和空气，其干球温度＞湿球温度＞露点温度总是成立的			(     )

290、当空气温度为t、湿度为H时，干燥产品含水量为零是干燥的极限。 (     )

291、当湿空气的湿度H一定时，干球温度t愈低则相对湿度φ值愈低，因此吸水能力愈大。(     )

292、对流干燥中湿物料的平衡水分与湿空气的性质有关。 (     )

293.对于一定的干球温度的空气，当其相对湿度愈低时，则其湿球温度愈低. (     )

294、空气的干球温度和湿球温度相差越大，说明该空气偏移饱和程度就越大。(   )

295、空气干燥器包括空气预热器和干燥器两大部分。 (     )

296、临界点是恒速干燥和降速干燥的分界点，其含水量Xc越大越好。 (     )

297、临界水分是在一定空气状态下，湿物料可能达到的最大干燥限度。 (     )

298、木材干燥时，为防止收缩不均而弯曲，应采用湿度大的空气作干燥介质。 (    )

299、喷雾干燥塔干燥得不到粒状产品。 (     )

300、热能去湿方法即固体的干燥操作。 (     )

301、任何湿物料只要与一定温度的空气相接触都能被干燥为绝干物料。 (     )

302、若相对湿度为零，说明空气中水汽含量为零。 (     )

303、若以湿空气作为干燥介质，由于夏季的气温高，则湿空气用量就少。 (     )

304、在其它条件相同的情况下，干燥过程中空气消耗量L通常情况下，在夏季比冬季为大。

305、一定湿度H的气体，当总压P加大时，露点温度td升高。 (     )

306、湿球温度计是用来测定空气的一种温度计。	 (     )

307、干燥介质干燥后离开干燥器其湿含量会增加，温度也会上升。 (     )

308、在条件相同的情况下，干燥过程中空气消耗量L在通常情况下，夏季比冬季为大。	(     )

309、在恒速干燥阶段，湿物料表面的温度近似等于热空气的湿球温度。 (     )

310、对于一定量干球温度的空气，当其相对湿度愈低时，则其湿球温度也愈低。(   )

311、在干燥过程中，只有物料与湿度为零的绝干空气接触时，才可能得到绝干物料。	(     )

312、湿空气的干球温度和湿球温度一般相等。	 (     )

313、任何湿物料只要与一定温度的空气相接触都能被干燥为绝干物料。 (     )

314、板间距与物料性质有关。 (     )

315、传质设备中的浮阀塔板和泡罩塔板均属于错流塔板。 (     )

316、当塔顶产品重组分增加时，应适当提高回流量。 (     )

317、对于溶液来讲，泡点温度等于露点温度。  		 (     )

318、浮阀塔板结构简单，造价也不高，操作弹性大，是一种优良的塔板。 (     )

319、回流是精馏稳定连续进行的必要条件。 (     )

320、混合液的沸点只与外界压力有关。  (     )

321、间歇精馏只有精馏段而无提馏段。 (     )

322、间歇蒸馏塔塔顶馏出液中的轻组分浓度随着操作的进行逐渐增大。 (     )

323、精馏采用饱和蒸汽进料时，精馏段与提馏段下降液体的流量相等。 (     )

324、精馏操作的回流比减小至最小回流比时，所需理论板数为最小。 (     )

325、精馏操作中，操作回流比小于最小回流比时，精馏塔不能正常工作。 (     )

326、精馏段、提馏段操作线方程为直线基于的假设为理论板。 (     )

327、精馏过程塔顶产品流量总是小于塔釜产品流量。 (     )

328、精馏过程中，平衡线随回流比的改变而改变。 (     )

329、精馏设计中，回流比越大 ，所需理论板越少，操作能耗增加。 (     )

330、精馏是传热和传质同时发生的单元操作过程。 (     )

331、精馏塔板的作用主要是为了支承液体。 (     )

332、精馏塔的进料温度升高，提馏段的提浓能力不变。 (     )

333、精馏塔的总板效率就是各单板效率的平均值。 (     )

334、精馏塔釜压升高将导致塔釜温度下降。 (     )

335、精馏塔内的温度随易挥发组分浓度增大而降低。 (     )

336、精馏塔压力升高，液相中易挥发组分浓度升高。 (     )

337、精馏塔中温度最高处在塔顶。 (     )

338、灵敏板温度上升，塔顶产品浓度将提高。  (     )

339、评价塔板结构时，塔板效率越高，塔板压降越低，则该种结构越好。 (     )

340、全回流时理论塔板数最多。 (     )

341、筛板精馏塔的操作弹性大于泡罩精馏塔的操作弹性。	 (     )

342、筛板塔板结构简单，造价低，但分离效率较泡罩低，因此已逐步淘汰。 (     )

343、筛板塔孔的大小是无规则可循。 (     )

345、实现规定的分离要求，所需实际塔板数比理论塔板数多。 	 (     )

346、实现稳定的精馏操作必须保持全塔系统的物料平衡和热量平衡。  (     )

347、塔顶产品纯度降低的原因之一是塔上半段板数过少。 (     )

348、填料的等板高度越高，表明其传质效果越好。 (     )

349、填料主要是用来阻止气液两相的接触，以免发生液泛现象。 (     )

350、通过简单蒸馏可以得到接近纯的部分。 (     )

351、液泛不能通过压强降来判断。 (     )

352、用来表达蒸馏平衡关系的定律叫亨利定律。 (     )

353、在对热敏性混合液进行精馏时必须采用加压分离。 (     )

354、在精馏塔内任意一块理论板，其气相露点温度大于液相的泡点温度。 (     )

355、在精馏塔中从上到下，液体中的轻组分逐渐增大。  	(     )

356、在精馏塔中目前是浮阀塔的构造最为简单。  	 (     )

357、在蒸馏中，回流比的作用是维持蒸馏塔的正常操作，提高蒸馏效果。 (     )

358、蒸馏的原理是利用液体混合物中各组份溶解度的不同来分离各组份的。 (    )

359、蒸馏过程按蒸馏方式分类可分为简单蒸馏、平衡蒸馏、精馏和特殊精馏。 (    )

360、连续精馏停车时，先停再沸器，后停进料。 (     )

361、雾沫夹带过量是造成精馏塔液泛的原因之一。 (     )

362、在精馏操作中，严重的雾沫夹带将导致塔压的增大。  (     )

363、精馏操作时，塔釜温度偏低，其他操作条件不变，则馏出液的组成变低。 (     )

364、精馏操作中，操作回流比必须大于最小回流比。 (     )

365、控制精馏塔时加大加热蒸汽量，则塔内温度一定升高。 (     )

366、控制精馏塔时加大回流量，则塔内压力一定降低。 (     )

367、精馏塔的不正常操作现象有液泛、泄漏和气体的不均匀分布。 (     )

368、在精馏操作过程中同样条件下以全回流时的产品浓度最高。 (     )

369、精馏塔操作中常采用灵敏板温度来控制塔釜再沸器的加热蒸汽量。 (     )

370、精馏操作中，回流比越大越好。  (     )

371、减压蒸馏时应先加热再抽真空。 (     )

372、结晶过程中形成的晶体越小越容易过滤。 (     )

373、过饱和度是产生结晶过程的根本推动力。 (     )

374、油品的冷滤点有时就是结晶点。 (     )

375、结晶操作与萃取操作的理论依据相同。 (     )

376、冷却结晶适用于溶解度随温度降低而显著降低的物系。 (     )

377、结晶时只有同类分子或离子才能排列成晶体，因此结晶具有良好的选择性，利用这种选择性即可实现混合物的分离。  	 (     )

378、DTB型结晶器属于间歇结晶设备。 (     )

379、结晶点就是冰点。 (     )

380、浊点和冰点是一个概念。	 (     )

381、浓硫酸的结晶温度随着浓度的升高而升高。 (     )

382、操作弹性大、阻力小是填料塔和湍球塔共同的优点。 (     )

383、当吸收剂需循环使用时，吸收塔的吸收剂入口条件将受到解吸操作条件的制约。	(     )

384、对一定操作条件下的填料吸收塔，如将塔填料层增高一些，则塔的HOG 将增大，NOG 将不变。													(     )

385、根据双膜理论，吸收过程的主要阻力集中在两流体的双膜内。	 (     )

386、根据相平衡理论，低温高压有利于吸收，因此吸收压力越高越好。(     )

387、气阻淹塔的原因是由于上升气体流量太小引起的。 (     )

388、双膜理论认为相互接触的气，液两流体间存在着稳定的相界面，界面两侧各有一个很薄的滞流膜层。吸收质以涡流扩散方式通过此二膜层。在相界面处，气，液两相达到平衡。

389、提高吸收剂用量对吸收是有利的。当系统为气膜控制时，KyA值将增大。 (     )

390、填料塔的液泛仅受液气比影响，而与填料特性等无关。 (     )

391、填料吸收塔正常操作时的气速必须小于载点气速。 (     )

392、吸收操作的依据是根据混合物的挥发度的不同而达到分离的目的。 (     )

393、吸收操作是双向传热过程。 (     )

394、吸收操作是双向传质过程。 (     )

395、吸收操作线方程是由物料衡算得出的，因而它与吸收相平衡、吸收温度、两相接触状况、塔的结构等都没有关系。 (     )

396、吸收操作中，增大液气比有利于增加传质推动力，提高吸收速率。 (     )

397、当气体溶解度很大时，可以采用提高气相湍流强度来降低吸收阻力。 (     )

398、当吸收剂的喷淋密度过小时，可以适当增加填料层高度来补偿。 (     )

399、福尔马林溶液吸收塔，采用循环液吸收法是因为吸收液作产品，新鲜水受到控制。	(     )

400、乱堆填料安装前，应先在填料塔内注满水。 (     )

401、填料塔的基本结构包括：圆柱形塔体、填料、填料压板、填料支承板、液体分布装置、液体再分布装置。 (     )

402、填料塔开车时，我们总是先用较大的吸收剂流量来润湿填料表面，甚至淹塔，然后再调节到正常的吸收剂用量，这样吸收效果较好。	 (     )

403、同一种填料，不管用什么方式堆放到塔中，其比表面积总是相同的。（   ）

404、温度升高和压力降低对解吸有利。 (     )

405、吸收操作中，所选用的吸收剂的黏度要低。 (     )

406、吸收操作中吸收剂用量越多越有利。		 (     )

407、在多效蒸发时，后一效的压力一定比前一效的低。					(     )

408、饱和蒸汽压越大的液体越难挥发。	 (     )

409、溶剂蒸汽在蒸发设备内的长时间停留会对蒸发速率产生影响。	 (     )

410、溶液在中央循环管蒸发器中的自然循环是由于压强差造成的。	 (     )

411、提高传热系数可以提高蒸发器的蒸发能力 。 (     )

412、蒸发操作只有在溶液沸点下才能进行。	 (     )

413、蒸发操作中，少量不凝性气体的存在，对传热的影响可忽略不计。	 (     )

414、蒸发过程的实质是通过间壁的传热过程。	 (     )

415、蒸发过程中操作压力增加,则溶质的沸点增加。						(     )

416、蒸发过程主要是一个传热过程，其设备与一般传热设备并无本质区别。(   )

417、蒸发是溶剂在热量的作用下从液相转移到气相的过程，故属传热传质过程。(  )

418、多效蒸发的目的是为了提高产量。		(     )

419、蒸发的效数是指蒸发装置中蒸发器的个数。						(     )

420、蒸发加热室结垢严重会使轴流泵电流偏高。						(     )

421、蒸发操作实际上是在间壁两侧分别有蒸汽冷凝和液体沸腾的传热过程。(  )

422、提高蒸发器的蒸发能力，其主要途经是提高传热系数。			(     )

423、用分流进料方式蒸发时，得到的各份溶液浓度相同。				(     )

424、在多效蒸发中，效数越多越好。									(     )

425、真空蒸发降低了溶质的沸点。										(     )

426、蒸发器主要由加热室和分离室两部分组成。						(     )

427、中央循环管式蒸发器是强制循环蒸发器。							(     )

428、在标准蒸发器加热室中，管程走蒸汽，壳程走碱液。				(     )

429、对蒸发装置而言，加热蒸汽压力越高越好。						(     )

430、单级萃取中，在维持料液组成XF、萃取相组成yA不变条件下，若用含有一定溶质A的萃取剂代替纯溶剂，所得萃余相组成XR将提高。  			(     )

431、溶质A在萃取相中和萃余相中的分配系数KA>1，是选择萃取剂的必备条件之一。（）

432、萃取操作，返混随塔径增加而增强。								(     )

433、填料塔不可以用来作萃取设备。 									(     )

434、通常，物系的温度升高，组分B、S的互溶度加大、两相区面积减小，利于萃取分离。  (     )

435、催化剂的形状系数越接近于1，则形状越接近球形。 				(     )

436、催化剂的有效系数是球形颗粒的外表面与体积相同的非球形颗粒的外表面之比。 	(     )

437、催化剂在反应器内升温还原时，必须控制好升温速度、活化温度与活化时间，活化温度不得高于催化剂活性温度上限。  								(     )

438、当反应速度受内扩散控制时，一般选用粒度较大的催化剂。 		(     )

439、固定床催化剂床层的温度必须严格控制在同一温度，以保证反应有较高的收率。	(     )

440、施工流程图是设备布置和管道布置设计的依据。					(     )

441、识读工艺流程图时，一般应从上到下，从右到左进行。			(     )

442、图纸中的文字说明部分文字字体大小是根据图形比例来确定的。	(     )

443、在带控制点的工艺流程图中管径一律用公称直径标注。			(     )

444、在带控制点工艺流程图中，对两个或两个以上的相同设备，一般可采用简化画法。	(     )

445、进行空白试验，可减少分析测定中的偶然误差。					(     )

446、缓冲溶液是由某一种弱酸或弱碱的共轭酸碱对组成的。 			(     )

447、酸碱物质有几级电离，就有几个突跃。							(     )

448、用双指示剂法分析混合碱时，如其组成是纯的Na2CO3则HCl消耗量V1和V2的关系是V1＞V2。														(     )

449、在酸性溶液中H+浓度就等于酸的浓度。							(     )

450、一般压力容器用钢是指常规工作条件的容器用钢,它包括碳素钢、普通低合金钢和高合金钢。

451、因为从受力分析角度来说，半球形封头最好，所以不论在任何情况下，都必须首先考虑采用半球形封头。 											(     )

452、用90°尺沿水平管方向可测量垂直管法兰螺栓孔是否正。 			(     )

453、在低温管道上可以直接焊接管架。 								(     )

454、在阀门型号H41T-16中，4是表示法兰连接。  					(     )

455、在化工薄壳容器的设计中，如果开设了人孔和测量孔，一定要进行补强处理。  	(     )

456、在化工设备中能承受操作压力P≥100MPa的容器是高压容器。		(     )

457、在进行圆柱管螺纹连接时，螺纹连接前必须在外螺纹上加填料，填料在螺纹上的缠绕方向，应与螺纹的方向一致。  									(     )

458、在水平管路上安装阀门时，阀杆一般应安装在上半周范围内，不宜朝下，以防介质泄漏伤害到操作者。  												(     )

459、在选择化工设备的材料时，如要考虑强度问题，均是选择金属而不选非金属，因为金属的强度远远高于非金属。										(     )

460、测量值小数点后的位数愈多，测量愈精确。 						(     )
461、选定的单位相同时，测量值小数点后位数愈多，测量愈精确。			(     )
462、计算结果中保留的小数点后位数愈多，精确度愈高。 				(     )
463、测量数据中出现的一切非零数字都是有效数字。 					(     )
464、在非零数字中间的零是有效数字。 								(     )
465、滴定分析法是以化学反应为基础的分析方法，方法简单、快速，且对化学反应没有要求。(     )

466、定量分析中基准物质的含义就是组成恒定的物质 。				(     )

467、分析中取样要求有代表性。										(     )

468、国际单位制中包括重度这一概念。								(     )

469、化工分析与检验工作主要是对原料中间产物和产品进行定量分析。	(    )

470、摩尔是国际基本单位。											(     )

471、安全阀的检验周期经有关部门认定后可以适当延长，但最多3年校验一次。		(     )

472、燃烧就是一种同时伴有发光、发热、生成新物质的激烈的强氧化反应。(     )

473、爆炸就是发生的激烈的化学反应。								(     )

474、可燃物是帮助其他物质燃烧的物质。								(     )

475、化工废气具有易燃、易爆、强腐蚀性等特点。						(     )

476、安全技术就是研究和查明生产过程中事故发生原因的系统科学。	(     )

477、改革能源结构，有利于控制大气污染源。							(     )

478、吸声材料对于高频噪声是很有用的，对于低频噪声就不太有效了。	(    )

479、硫化氢是属于血液窒息性气体，CO是属于细胞窒息性气体。		(     )

480、易燃介质是指与空气混合的爆炸下限小于5%，闪点小于27%的物质。	(    )

参考答案

1、√	2、√	3、×	4、×	5、√	6、√	7、√	8、√	9、√	10、×

11、√12、×13、√14、×15、×16、√17、√18、×19、√20、×21、×	22、×	23、×	24、√	25、×	26、× 27、×38、×	29、√	30、×	31、×32、×	33、×	34、√	35、√36、×	37、×	38、×	39、√	40、×	41、√42、√	43、×	44、×	45、×46、×	47、×	48、×	49、×	50、×	51、√52、×53、√	54、√	55、×56、×	57、√	 58、×	 59、×	60、×	61、×62、×63、√	64、√	65、√	66、×	67、×	68、√	69、√	70、√	71、√72、×73、×	74、√	75、√	76、×	77、√	78、√	79、√	80、√	81、√82、×83、√	84、√	85、√	86、×	87、√	88、√	89、√	90、√	91、√92、√93、×	94、×	95、√	96、√	97、×	98、√	99、√	100、×	101、√ 102、×	103、×	104、×	105、×	106、√	107、√	108、√	109、×	110、√	111、×	112、×	113、×	114、×	115、×	116、×	117、√	118、×	119、×	120、√	121、√	122、×	123、×	124、√	125、√	126、√	127、√	128、×	129、×	130、√	131、×	132、×	133、√	134、√	135、√	136、×	137、×	138、×	139、√	140、×	141、√	142、×	143、×	144、√	145、√	146、×147、√	148、√	149、√	150、√	151、√ 152、√153、√	154、×155、√	156、×	157、×	158、×	159、×	160、√	161、√	162、√	163、×	164、×	165、√	166、√	167、√	168、√	169、√	170、√	171、×	172、√	173、×	174、×	175、×	176、√	177、√	178、×	179、√	180、√	181、×	182、×	183、√	184、×	185、√	186、×	187、√	188、×	189、×	190、×	191、×	192、√	193、×	194、√	195、×	196、√	197、×	198、√	199、√	200、×	201、×	202、×	203、×	204、×	205、√	206、×	207、√	208、×	209、√	210、√ 211、√	212、×	213、×	214、×	215、×	216、×	217、×	218、√	219、×	220、√	221、×	222、×	223、√	224、√	225、√	226、×	227、√	228、×	229、√	230、×	231、√ 232、×	233、×	234、√	235、√	236、×	237、×	238、×	239、√	240、√	241、×	242、×	243、×	244、×	245、×	246、×	247、×248、×	249、√	250、×	251、×	252、√	 253、√	254、×	255、×	256、×	257、×	258、×	259、√	260、×	261、√	262、√	263、×	264、√	265、√	266、√	267、√	268、×	269、×	270、×	271、×	272、×	273、√	274、√275、×	276、×	277、×	278、√	279、√	280、√	281、√	282、×	283、×284、×	285、×	286、×	287、×	288、√	289、√	290、×	291、×	292、√	293、√	294、√	295、√	296、×	297、×	298、√	299、√	300、√	301、×302、√	303、×	304、√	305、√	306、×	307、×	308、√	309、√	310、√	311、√	312、×	313、×314、√315、×	316、√	317、×	318、√		319、√	320、×	321、√	322、×323、√	324、×	325、×	326、×	327、×	328、×	329、√	330、√	331、×	332、×333、×	334、×	335、√	336、√	337、×	338、×	339、√		340、×	341、×342、×	343、×	345、√	346、√	347、√	348、×	349、×	350、×	351、×	352、×	353、×354、×	355、×	356、×	357、√	358、×359、√	360、×	361、√		362、×	363、√	364、×	365、×	366、×	367、×	368、√	369、√370、×	371、×372、×	373、√	374、×	375、×	376、√	377、√	378、×	379、√	380、×381、√382、×	383、√	384、×	385、√	386、×	387、×	388、×	389、×	390、×	391、×	392、×	393、×	394、√	395、√	396、√	397、√	398、√	399、√	400、√	401、×	402、√	403、×	404、×	405、√	406、×	407、×	408、×	409、√	410、√	411、√	412、×	413、×	414、√	415、×	416、√	417、×	418、×	419、×	420、√	421、√ 	422、√		423、×		424、×	425、×	426、√	427、×	428、×	429、×	 430、×	431、×	432、√	433、×	434、√	 435、√	436、×	437、√	438、×	439、×440、√	441、×	442、×	443、√	444、×445、×	446、√	447、×	448、×	449、×	450、√	451、×	452、×	453、×	454、√	455、√	456、×	457、√	458、√	459、×460、× 	461、√	462、×	463、√	464、√	465、×	  466、×	  467、√	  468、√	  469、√	470、√  471、√	472、√	473、×	474、√ 	475、√476、×    477、√     478、√     479、×     480、×